ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Новосибирской области

от 19.12.2025  № 589-п

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства Новосибирской области

от 26.09.2016 № 292-п

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СХЕМА

обращения с отходами производства и потребления,

в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области

Раздел I. Целевые показатели по обработке (в том числе извлечению из твердых коммунальных отходов вторичных ресурсов), обезвреживанию, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов

Данный раздел содержит значения целевых показателей по обработке (в том числе извлечению из твердых коммунальных отходов вторичных ресурсов), обезвреживанию, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) Новосибирской области определенных с учетом показателей паспорта регионального проекта «Экономика замкнутого цикла (Новосибирская область)», установленных в целях достижения показателей федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

Целью регионального проекта является формирование экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100% объема ежегодно образуемых ТКО, захоронение не более чем 50% таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.

К 2030 году объем ТКО, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых ТКО, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации ТКО и отходов от использования товаров.

Реализация регионального проекта «Экономика замкнутого цикла (Новосибирская область)» осуществляется в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 19.01.2015 № 10-п.

Значения целевых показателей по обработке (в том числе извлечению из ТКО вторичных ресурсов), обезвреживанию, утилизации и размещению ТКО Новосибирской области приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1. Целевые показатели по обработке (в том числе извлечению из ТКО вторичных ресурсов), обезвреживанию, утилизации и размещению ТКО Новосибирской области.

| Период, год | Доля обрабатываемых ТКО в общей массе образованных ТКО, % | Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки ТКО, в общей массе образованных ТКО, % | Доля направленных на утилизацию и/или обезвреживание отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и /или обработки ТКО в общей массе образованных ТКО, % | Доля захораниваемых ТКО в общей массе образованных ТКО, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 15,0 | 2,4 | 2,4 | 97,6 |
| 2026 | 15,3 | 2,4 | 2,4 | 97,6 |
| 2027 | 15,3 | 2,4 | 2,4 | 97,6 |
| 2028 | 17,0 | 2,6 | 2,6 | 97,4 |
| 2029 | 66,5 | 10,0 | 25,4 | 74,6 |
| 2030 | 100,0 | 15,0 | 48,2 | 51,8 |
| 2031 | 100,0 | 15,0 | 48,2 | 51,8 |
| 2032 | 100,0 | 15,0 | 48,2 | 51,8 |
| 2033 | 100,0 | 15,0 | 48,2 | 51,8 |
| 2034 | 100,0 | 15,0 | 48,2 | 51,8 |
| 2035 | 100,0 | 15,0 | 48,2 | 51,8 |

Раздел II. Баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

Данный раздел содержит сведения о расчетных величинах образования, обработки, утилизации и (или) обезвреживания, размещения ТКО по Новосибирской области в разбивке по годам на весь период действия территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области (далее – территориальная схема) до 2035 года.

Прогнозная масса образующихся ТКО и расчетный коэффициент плотности ТКО определены на основании сведений региональных операторов по обращению с ТКО на территории Новосибирской области о фактических массе и объеме ТКО, образованных на территории Новосибирской области в период с 2019 по 2024 годы.

Баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО формируется также с учетом плановых значений показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания ТКО.

Баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО Новосибирской области представлен в таблице 2.1.

Таблица 2.1. Баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО Новосибирской области.

| Год | Масса ТКО после обра-ботки ТКО, нако-пленных на начало года, тыс. тонн | Масса ТКО, принятых из других субъектов РФ, тыс. тонн | Масса образо-ванных ТКО, тыс. тонн | Масса ТКО, направ-ленных на обработку, тыс. тонн | Масса ТКО после обработки ТКО, направленных на утилизацию, в том числе на энергетическую утилизацию, утилизацию ТКО путем производства . из их органической части искусственных грунтов, тыс. тонн | Масса ТКО после обработки ТКО, направ-ленных на обезвре-живание, тыс. тонн | Масса ТКО после обработки ТКО, направ-ленных на размещение, тыс. тонн | Изменение массы ТКО после обработки ТКО, направ-ленных на накопление, тыс. тонн | Масса ТКО, направ-ленных в другие субъекты РФ, тыс. тонн | Расчетный коэффи-циент плотности ТКО, кг. на куб. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 0,3 | 0,0 | 946,4 | 142,0 | 22,7 | 0,0 | 923,7 | 0,0 | 0,0 | 105,68 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 946,4 | 144,8 | 22,7 | 0,0 | 923,7 | 0,0 | 0,0 | 105,68 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 946,4 | 144,8 | 22,7 | 0,0 | 923,7 | 0,0 | 0,0 | 105,68 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 946,4 | 160,9 | 24,6 | 0,0 | 921,8 | 0,0 | 0,0 | 105,68 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 946,4 | 629,4 | 240,4 | 0,0 | 706,0 | 0,0 | 0,0 | 105,68 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 946,4 | 946,4 | 453,2 | 3,0 | 490,2 | 0,0 | 0,0 | 105,68 |
| 2031 | 0,0 | 0,0 | 946,4 | 946,4 | 453,2 | 3,0 | 490,2 | 0,0 | 0,0 | 105,68 |
| 2032 | 0,0 | 0,0 | 946,4 | 946,4 | 453,2 | 3,0 | 490,2 | 0,0 | 0,0 | 105,68 |
| 2033 | 0,0 | 0,0 | 946,4 | 946,4 | 453,2 | 3,0 | 490,2 | 0,0 | 0,0 | 105,68 |
| 2034 | 0,0 | 0,0 | 946,4 | 946,4 | 453,2 | 3,0 | 490,2 | 0,0 | 0,0 | 105,68 |
| 2035 | 0,0 | 0,0 | 946,4 | 946,4 | 453,2 | 3,0 | 490,2 | 0,0 | 0,0 | 105,68 |

Раздел III. Действующие объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО, перегрузочные станции

Данный раздел содержит сведения об объектах обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО на территории Новосибирской области, в том числе объектах размещения ТКО, использование которых допускается на основании пункта 8 статьи 29.1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

В настоящее время на территории Новосибирской области действует 25 объектов обращения с ТКО, в том числе:

12 объектов размещения отходов, из которых десять объектов размещения отходов включены в государственный реестр объектов размещения отходов и два объекта – в региональный перечень объектов размещения ТКО в соответствии с Порядком формирования и изменения перечня объектов размещения ТКО на территории субъекта Российской Федерации, утвержденным приказом Минприроды России от 14.05.2019 № 303, действовавшим на момент включения объектов в региональный перечень объектов размещения ТКО;

пять объектов обработки ТКО;

восемь перегрузочных станций.

Сведения о действующих объектах обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО на территории Новосибирской области приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1. Сведения о действующих объектах обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО на территории Новосибирской области.

| № п/п | Наименование объекта обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО, перегрузочной станции | Территория муниципального образования или части муниципального образования | Адрес объекта | Координаты места нахождения объекта | Вид деятельности, осуществляемый на объекте | Годовая мощность объекта, тыс. тонн (по данным 2024 года) | Проектная вместимость ОРО, макси-мальное количество ТКО, допустимых к накоплению на перегрузочной станции, тыс. тонн | Остаточная вмести-мость объекта размещения ТКО, тыс. тонн | Дата определения остаточной вмести-мости объекта размещения отходов | Год плани-руемого вывода объекта из эксплуа-тации | Плановые значения показателей эффективности объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект обработки ТКО на полигоне «Левобережный» | Новосибирский муниципальный район | Новосибирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет, ул. Малыгина, 30 | 54.942273, 82.815333 | Обработка ТКО | 50,00 | - | - | - | 2028 | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100%; Показатель эффективности извлечения вторичных ресурсов* – 3,8% |
| 2 | Объект обработки ТКО на полигоне «Гусинобродский» | Городской округ – город Новосибирск | Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Профилактическая, 73 | 55.052089, 83.070552 | Обработка ТКО | 50,00 | - | - | - | 2030 | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100%; Показатель эффективности извлечения вторичных ресурсов* – 5,5% |
| 3 | Площадка (ООО «Сервис-ЭКО») | Краснозерский муниципальный район | Новосибирская область, Краснозерский район, р.п. Краснозерское, ул. Первомайская, 69/1 | 53.989427, 79.221868 | Обработка ТКО | 0,5 | - | - | - | 2029 | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100%; Показатель эффективности извлечения вторичных ресурсов* – 87,72% |
| 4 | Объект обработки ООО «Эльжи» | Искитимский муниципальный район | Новосибирская область, Искитимский район, Евсинский сельсовет, в 2,7 км по направлению на восток от здания магазина д. Шадрино | 54.46327, 83.45228 | Обработка ТКО | 10,0 | - | - | - | 2029 | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100%; Показатель эффективности извлечения вторичных ресурсов* – 15% |
| 5 | Участок обработки на полигоне г. Черепаново Черепановского района | Черепановский муниципальный район | Новосибирская область, Черепановский район, Искровский сельсовет п. Пушной | 54.23385, 83.427804 | Обработка ТКО | 4,04 | - | - | - | 2029 | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100%; Показатель эффективности извлечения вторичных ресурсов* – 15% |
| 6 | Полигон твердых бытовых отходов г. Черепаново Черепановского района | Черепановский муниципальный район | Новосибирская область, Черепановский район, Искровский сельсовет п. Пушной | 54.23385, 83.427804 | Размещение ТКО | 23,85 | 227,16 | 122,59 | 01.08.2021 | 2029 | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100% |
| 7 | ОРО в г. Каргат Каргатского района | Каргатский муниципальный район | Новосибирская область, Каргатский район, г. Каргат. от г. Каргата примерно в 2,5 км по направлению на восток | 55.172752, 80.348275 | Размещение ТКО | 9,62 | 57,02 | 26,13 | 25.10.2023 | 2026 | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100% |
| 8 | Полигон «Гусинобродский» | Городской округ – город Новосибирск | 630010, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Профилактическая, 73 | 55.052951, 83.073091 | Размещение ТКО | 422,78 | 72 209,99 | 48 376,83 | 16.08.2024 | 2030 | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100% |
| 9 | Полигон ТБО г. Искитим | Городской округ – город Искитим | Новосибирская область, г. Искитим, ул. Гоголя, 1в | 54.649774, 83.350307 | Размещение ТКО | 32,80 | 620,00 | 109,49 | 01.06.2022 | 2027 | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100% |
| 10 | Полигон ТБО в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района | Чистоозерный муниципальный район | 632720, Новосибирская область, Чистоозерный район, р.п. Чистоозерное (1 км к северу от р.п. Чистоозерное) | 54.728295, 76.55767 | Размещение ТКО | 6,66 | 13,13 | 6,58 | 01.01.2021 | 2029 | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100% |
| 11 | Полигон ТБО Краснозерский район | Краснозерский муниципальный район | Новосибирская область, Краснозерский район, с. Колыбелька (установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – с. Колыбелька. Участок находится примерно в 7,5 км от ориентира на юг) | 54.014549, 79.190874 | Размещение ТКО | 11,93 | 79,23 | 9,45 | 14.02.2025 | 2029 | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100% |
| 12 | Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, Новосибирская область, район Искитимский, сельсовет Евсинский, в 2,7 км по направлению на восток от здания магазина д. Шадрино | Искитимский муниципальный район | Новосибирская область, Искитимский район, Евсинский сельсовет, в 2,7 км по направлению на восток от здания магазина д. Шадрино | 54.461144, 83.45084 | Размещение ТКО | 11,98 | 171,76 | 135,35 | 25.03.2025 | 2030 | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100% |
| 13 | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве | Куйбышевский муниципальный район | Новосибирская область, г. Куйбышев, севернее р. Патрушевка в районе Казачьей гривы | 55.507907, 78.403665 | Размещение ТКО | 25,92 | 90,07 | 32,17 | 01.01.2021 | 2027 | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100% |
| 14 | Полигон ТБО г. Бердск | Городской округ – город Бердск | Новосибирская область, г. Бердск | 54.747261, 83.157174 | Размещение ТКО | 79,40 | 2 179,07 | 434,59 | 27.04.2024 | 2036 | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100%* |
| 15 | Полигон захоронения ТКО Болотнинский район | Болотнинский муниципальный район | Новосибирская область, Болотнинский район, г. Болотное, ул. Степная, 35а | 55.073133, 82.702447 | Размещение ТКО | 6,46 | 420,00 | 170,51 | 28.04.2023 | 2029 | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100% |
| 16 | Полигон ТБО в городе Карасуке Карасукского муниципального округа | Карасукский муниципальный округ | Новосибирская область, Карасукский муниципальный округ, г. Карасук, ул. Лесная, 45 (в 4500 метрах к северо-востоку от дома № 45 по улице Лесной) | 53.744456, 78.140079 | Размещение ТКО | 13,60 | 166,08 | 142,92 | 01.04.2025 | 2042 | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100% |
| 17 | ОРО в р.п. Колывань, Колыванский район | Колыванский муниципальный район | Новосибирская область, Колыванский район, за пределами р.п. Колывань | 55.332835, 82.733467 | Размещение ТКО | 21,35 | 82,55 | 52,84 | 25.10.2023 | 2026 | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100% |
| 18 | Перегрузочная станция вблизи с. Венгерово Венгеровского муниципального округа | Венгеровский муниципальный округ | Новосибирская область, Венгеровский муниципальный округ, в границах ПСХК «Зыково» | 55.693007, 76.819259 | Перегрузка (транспортиро-вание) ТКО | 5,0 | 0,037 | - | - | 2050 | Не требуется |
| 19 | Перегрузочная станция вблизи с. Довольное Доволенского муниципального округа | Доволенский муниципальный округ | Новосибирская область, Доволенский муниципальный округ, Доволенский сельсовет, земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала 54:05:023001 | 54.514861, 79.653636 | Перегрузка (транспортиро-вание) ТКО | 4,5 | 0,037 | - | - | 2050 | Не требуется |
| 20 | Перегрузочная станция вблизи с. Кочки Кочковского района | Кочковский муниципальный район | Новосибирская область, Кочковский район, с. Кочки | 54.335653, 80.451205 | Перегрузка (транспортиро-вание) ТКО | 4,0 | 0,037 | - | - | 2050 | Не требуется |
| 21 | Перегрузочная станция вблизи г. Купино Купинского района | Купинский муниципальный район | Новосибирская область, Купинский район, МО Стеклянского сельсовета, в 50-ти м на юго-запад от границы г. Купино | 54.335679, 77.28985 | Перегрузка (транспортиро-вание) ТКО | 9,0 | 0,102 | - | - | 2050 | Не требуется |
| 22 | Перегрузочная станция вблизи с. Мамоново Маслянинского муниципального округа | Маслянинский муниципальный округ | Новосибирская область, Маслянинский муниципальный округ | 54.301993, 84.296894 | Перегрузка (транспортиро-вание) ТКО | 8,0 | 0,061 | - | - | 2050 | Не требуется |
| 23 | Перегрузочная станция вблизи с. Убинское Убинского муниципального округа | Убинский муниципальный округ | Новосибирская область, район Убинский, Убинский сельсовет | 55.275943, 79.71286 | Перегрузка (транспортиро-вание) ТКО | 4,0 | 0,037 | - | - | 2050 | Не требуется |
| 24 | Перегрузочная станция вблизи с. Усть-Тарка Усть-Таркского района | Усть-Таркский муниципальный район | Новосибирская область, Усть-Таркский район, земли Усть-Таркского сельсовета за чертой н.п. | 55.568708, 75.735247 | Перегрузка (транспортиро-вание) ТКО | 4,0 | 0,037 | - | - | 2050 | Не требуется |
| 25 | Перегрузочная станция вблизи г. Чулым Чулымского района | Чулымский муниципальный район | Новосибирская область, Чулымский район, МО г. Чулым | 55.102775, 80.896514 | Перегрузка (транспортиро-вание) ТКО | 6,5 | 0,049 | - | - | 2050 | Не требуется |
| Объекты размещения отходов, не участвующие в схеме потоков ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Полигон «Левобережный»** | Новосибирский муниципальный район | 630019, Новосибирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский с/с, ул. Малыгина, д. 23/2 | 54.942273 82.815333 | Размещение ТКО | 162,55 | 4312,58 | 0 | 16.02.2024 | 2026 | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100% |
| 27 | Полигон ТБО в городе Карасуке Карасукского района Новосибирской области | Карасукский муниципальный округ | Новосибирская область, Карасукский район, г. Карасук, в 4600 метрах к северо-востоку от дома № 45 по улице Лесной | 53.746462, 78.146045 | Размещение отходов, не являющихся ТКО | 0 | 144,04 | 89,07 | 01.01.2021 | 2024 | Не требуется |

*Показатель эффективности извлечения вторичных ресурсов из ТКО, направляемых на утилизацию.

**Потоки транспортирования ТКО могут быть направлены на указанный объект в случае внесения изменений в законодательство в части возможности использования объекта.

Раздел IV. Планируемые к строительству, реконструкции, выведению из эксплуатации объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО, перегрузочные станции

Данный раздел содержит сведения о планируемых к строительству, реконструкции, выведению из эксплуатации объектах обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО, перегрузочных станциях.

В целях оптимизации маршрутов сбора и транспортирования ТКО и уменьшения плеча транспортирования до объектов обращения с ТКО решением заседания комиссии по вопросам совершенствования системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области, образованной постановлением Правительства Новосибирской области от 13.07.2015 № 249-п, (протокол от 24.11.2021) принят кластерный вариант реализации территориальной схемы в части размещения объектов обращения с ТКО на территории Новосибирской области.

В данном варианте предусмотрено создание в каждом из кластеров и районов оптимальной системы обращения с отходами, состоящей из двух основных элементов:

1. Комплексный объект обращения с ТКО, который может включать в себя участок обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО.

2. Перегрузочные станции – место (площадка), в том числе с расположенными на нем (ней) сооружениями и оборудованием, которое предназначено (предназначена) для перегрузки ТКО для дальнейшего транспортирования на комплексный объект обращения с ТКО.

В Новосибирской области предполагается создание:

16 объектов обработки;

8 объектов утилизации;

1 объекта обезвреживания;

14 объектов размещения ТКО;

7 перегрузочных станций.

Сведения о планируемых к строительству, реконструкции объектах обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО, перегрузочных станциях в Новосибирской области приведены в таблице 4.1.

Сведения о планируемых к выведению из эксплуатации объектах обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО в Новосибирской области приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.1. Сведения о планируемых к строительству, реконструкции объектах обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО, перегрузочных станциях на территории Новосибирской области.

| № п/п | Наименование объекта | Территория муниципального образования или части муниципального образования | Координаты места нахождения объекта (при наличии) | Вид деятельности, осуществляемый на объекте | Тип проекта | Год планируемого ввода объекта в эксплуатацию | Планируемая мощность объекта, тыс. тонн | Планируемая вместимость ОРО, максимальное количество ТКО, допустимых к накоплению и перегрузке на перегрузочной станции, тыс. тонн | Плановые значения показателей эффективности объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комплексный объект с. Северное / Объект обработки ТКО | Северный муниципальный округ | 56.376685, 78.321063 | Обработка ТКО | Строительство | 2025 | 5 | - | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100%; Показатель эффективности извлечения вторичных ресурсов* – 15%; Показатель эффективности извлечения органической части ТКО** – 0% |
|  | Комплексный объект с. Северное / Объект размещения ТКО | Северный муниципальный округ | 56.376685, 78.321063 | Размещение ТКО | Строительство | 2025 | 5 | 125 | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100% |
|  | Комплексный объект в Баганском районе/ Объект обработки ТКО | Баганский муниципальный район | 54.125123, 77.730164 | Обработка ТКО | Строительство | 2028 | 16 | - | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100%; Показатель эффективности извлечения вторичных ресурсов* – 15%; Показатель эффективности извлечения органической части ТКО** – 0% |
|  | Комплексный объект в Баганском районе/Объект размещения ТКО | Баганский муниципальный район | 54.125123, 77.730164 | Размещение ТКО | Строительство | 2028 | 16 | 400 | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100% |
|  | Комплексный полигон в Болотнинском районе/Объект обработки ТКО | Болотнинский муниципальный район | 55.699034, 84.427999 | Обработка ТКО | Строительство | 2028 | 15 | - | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100%; Показатель эффективности извлечения вторичных ресурсов* – 15%; Показатель эффективности извлечения органической части ТКО** – 0% |
|  | Комплексный полигон в Болотнинском районе/Объект размещения ТКО | Болотнинский муниципальный район | 55.699034, 84.427999 | Размещение ТКО | Строительство | 2028 | 13 | 325 | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100% |
|  | Комплексный объект Карасукский муниципальный округ, г. Карасук/Объект обработки ТКО | Карасукский муниципальный округ | 53.744456, 78.140079 | Обработка ТКО | Строительство | 2026 | 15 | - | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100%; Показатель эффективности извлечения вторичных ресурсов* – 15%; Показатель эффективности извлечения органической части ТКО** – 0% |
|  | Межрайонный комплекс – полигон ТКО с мусоросортировочной линией в Каргатском районе/Объект обработки ТКО | Каргатский муниципальный район | 55.174536, 80.347555 | Обработка ТКО | Строительство | 2029 | 18 | - | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100%; Показатель эффективности извлечения вторичных ресурсов* – 15%; Показатель эффективности извлечения органической части ТКО** – 0% |
|  | Межрайонный комплекс – полигон ТКО с мусоросортировочной линией в Каргатском районе/Объект обезвреживания ТКО | Каргатский муниципальный район | 55.174536, 80.347555 | Обезвреживание ТКО | Строительство | 2029 | 3 | - | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100% |
|  | Межрайонный комплекс – полигон ТКО с мусоросортировочной линией в Каргатском районе /Объект размещения ТКО | Каргатский муниципальный район | 55.174536, 80.347555 | Размещение ТКО | Строительство | 2029 | 13 | 325 | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100% |
|  | Комплексный объект в Краснозерском районе/Объект обработки ТКО | Краснозерский муниципальный район | 54.014549, 79.190874 | Обработка ТКО | Строительство | 2028 | 20 | - | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100%; Показатель эффективности извлечения вторичных ресурсов* – 15%; Показатель эффективности извлечения органической части ТКО** – 0% |
|  | Комплексный объект Краснозерский район, с. Колыбелька/Карта полигона ТКО | Краснозерский муниципальный район | 54.014549, 79.190874 | Размещение ТКО | Строительство | 2028 | 18 | 450 | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100% |
|  | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Куйбышевском районе/Объект обработки ТКО | Куйбышевский муниципальный район | 55.507942, 78.400371 | Обработка ТКО | Строительство | 2027 | 60 | - | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100%; Показатель эффективности извлечения вторичных ресурсов* – 15%; Показатель эффективности извлечения органической части ТКО** – 35% |
|  | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Куйбышевском районе/Объект утилизации ТКО | Куйбышевский муниципальный район | 55.507942, 78.400371 | Утилизация ТКО (компостирование) | Строительство | 2027 | 12 | - | Показатель эффективности производства искусственных грунтов – 100% |
|  | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Куйбышевском районе/Объект размещения ТКО | Куйбышевский муниципальный район | 55.507942, 78.400371 | Размещение ТКО | Строительство | 2027 | 30 | 750 | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100% |
|  | Комплексный объект в Кыштовском районе/ Объект обработки ТКО | Кыштовский муниципальный район | 56.459035, 76.608294 | Обработка ТКО | Строительство | 2028 | 5 | - | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100%; Показатель эффективности извлечения вторичных ресурсов* – 15%; Показатель эффективности извлечения органической части ТКО** – 0% |
|  | Комплексный объект в Кыштовском районе/Объект размещения ТКО | Кыштовский муниципальный район | 56.459035, 76.608294 | Размещение ТКО | Строительство | 2028 | 5 | 125 | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100% |
|  | КПО «Левобережный»/ Объект обработки ТКО | Новосибирский муниципальный район | 54.914376, 82.743287 | Обработка ТКО | Строительство | 2027 | 300 | - | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100%; Показатель эффективности извлечения вторичных ресурсов* – 15%; Показатель эффективности извлечения органической части ТКО** – 30% |
|  | КПО «Левобережный»/Объект утилизации ТКО | Новосибирский муниципальный район | 54.914376, 82.743287 | Утилизация ТКО (компостирование) | Строительство | 2027 | 90 | - | Показатель эффективности производства искусственных грунтов – 100% |
|  | КПО «Левобережный»/ Объект утилизации ТКО | Новосибирский муниципальный район | 54.914376, 82.743287 | Утилизация ТКО (RDF) | Строительство | 2027 | 45 | - | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100% |
|  | КПО «Левобережный»/ Объект размещения ТКО | Новосибирский муниципальный район | 54.914376, 82.743287 | Размещение ТКО | Строительство | 2027 | 120 | 3000 | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100% |
|  | КПО «Правобережный»/ Объект обработки ТКО | Новосибирский муниципальный район | 55.072948, 83.343319 | Обработка ТКО | Строительство | 2029 | 330 | - | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100%; Показатель эффективности извлечения вторичных ресурсов* – 15%; Показатель эффективности извлечения органической части ТКО** – 30% |
|  | КПО «Правобережный»/Объект утилизации ТКО | Новосибирский муниципальный район | 55.072948, 83.343319 | Утилизация ТКО (компостирование) | Строительство | 2029 | 99 | - | Показатель эффективности производства искусственных грунтов – 100% |
|  | КПО «Правобережный»/ Объект утилизации ТКО | Новосибирский муниципальный район | 55.072948, 83.343319 | Утилизация ТКО (RDF) | Строительство | 2029 | 49,5 | - | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100% |
|  | КПО «Правобережный»/Объект размещения ТКО | Новосибирский муниципальный район | 55.072948, 83.343319 | Размещение ТКО | Строительство | 2029 | 130 | 3250 | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100% |
|  | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Татарском муниципальном округе/Объект обработки ТКО | Татарский муниципальный округ | 55.220383, 76.081624 | Обработка ТКО | Строительство | 2027 | 40 | - | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100%; Показатель эффективности извлечения вторичных ресурсов* – 15%; Показатель эффективности извлечения органической части ТКО** – 35% |
|  | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Татарском муниципальном округе/Объект утилизации ТКО | Татарский муниципальный округ | 55.220383, 76.081624 | Утилизация ТКО (компостирование) | Строительство | 2027 | 8 | - | Показатель эффективности производства искусственных грунтов – 100% |
|  | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Татарском муниципальном округе/Объект размещения ТКО | Татарский муниципальный округ | 55.220383, 76.081624 | Размещение ТКО | Строительство | 2027 | 20 | 500 | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100% |
|  | Комплексный районный полигон с мусоросортировочной линией в Тогучинском районе/Объект обработки ТКО | Тогучинский муниципальный район | 55.235333, 84.281969 | Обработка ТКО | Строительство | 2027 | 15 | - | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100%; Показатель эффективности извлечения вторичных ресурсов* – 15%; Показатель эффективности извлечения органической части ТКО** – 35% |
|  | Комплексный районный полигон с мусоросортировочной линией в Тогучинском районе/Объект утилизации ТКО | Тогучинский муниципальный район | 55.235333, 84.281969 | Утилизация ТКО (компостирование) | Строительство | 2027 | 3 | - | Показатель эффективности производства искусственных грунтов – 100% |
|  | Комплексный районный полигон с мусоросортировочной линией в Тогучинском районе/Объект размещения ТКО | Тогучинский муниципальный район | 55.235333, 84.281969 | Размещение ТКО | Строительство | 2027 | 7 | 175 | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100% |
|  | Комплексный объект в Черепановском районе/ Объект обработки ТКО | Черепановский муниципальный район | 54.233776, 83.425819 | Обработка ТКО | Строительство | 2028 | 39 | - | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100%; Показатель эффективности извлечения вторичных ресурсов* – 15%; Показатель эффективности извлечения органической части ТКО** – 0% |
|  | Комплексный объект в Черепановском районе/ Карта размещения ТКО | Черепановский муниципальный район | 54.233776, 83.425819 | Размещение ТКО | Строительство | 2028 | 34 | 850 | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100% |
|  | Комплексный объект в Чистоозерном районе/Объект обработки ТКО | Чистоозерный муниципальный район | 54.728642, 76.557903 | Обработка ТКО | Строительство | 2028 | 16 | - | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100%; Показатель эффективности извлечения вторичных ресурсов* – 15%; Показатель эффективности извлечения органической части ТКО** – 0% |
|  | Комплексный объект в Чистоозерном районе/Карта размещения ТКО | Чистоозерный муниципальный район | 54.728642, 76.557903 | Размещение ТКО | Строительство | 2028 | 14 | 350 | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100% |
|  | Комплексный районный полигон с мусоросортировочной линией в Искитимском районе/Объект обработки ТКО | Искитимский муниципальный район | 54.458, 83.456 | Обработка ТКО | Строительство | 2029 | 100 | - | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100%; Показатель эффективности извлечения вторичных ресурсов* – 15%; Показатель эффективности извлечения органической части ТКО** – 35% |
|  | Комплексный районный полигон с мусоросортировочной линией в Искитимском районе/Объект утилизации ТКО | Искитимский муниципальный район | 54.458, 83.456 | Утилизация ТКО (компостирование) | Строительство | 2029 | 35 | - | Показатель эффективности производства искусственных грунтов – 100% |
|  | Комплексный районный полигон с мусоросортировочной линией в Искитимском районе/Объект размещения ТКО | Искитимский муниципальный район | 54.458, 83.456 | Размещение ТКО | Строительство | 2029 | 50 | 1250 | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100% |
|  | Объект обработки ТКО г. Бердск | Городской округ – город Бердск | 54.747536, 83.158114 | Обработка ТКО | Строительство | 2027 | 80 | - | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100%; Показатель эффективности извлечения вторичных ресурсов* – 15%; Показатель эффективности извлечения органической части ТКО** – 0% |
|  | Перегрузочная станция вблизи с. Здвинск Здвинского района | Здвинский муниципальный район | 54.67632, 78.69448 | Перегрузка (транспортирование) ТКО | Строительство | 2026 | 4,0 | 0,037 | Не требуется |
|  | Перегрузочная станция вблизи р.п. Колывань Колыванского района | Колыванский муниципальный район | 55.32986, 82.69679 | Перегрузка (транспортирование) ТКО | Строительство | 2027 | 8,5 | 0,049 | Не требуется |
|  | Перегрузочная станция вблизи р.п. Мошково Мошковского района | Мошковский муниципальный район | 55.29228, 83.68175 | Перегрузка (транспортирование) ТКО | Строительство | 2027 | 14,0 | 0,049 | Не требуется |
|  | Перегрузочная станция вблизи р.п. Ордынское Ордынского района | Ордынский муниципальный район | 54.37779, 81.85797 | Перегрузка (транспортирование) ТКО | Строительство | 2027 | 11,0 | 0,102 | Не требуется |
|  | Перегрузочная станция вблизи р.п. Сузун Сузунского муниципального округа | Сузунский муниципальный округ | 53.75367, 82.19755 | Перегрузка (транспортирование) ТКО | Строительство | 2025 | 11,0 | 0,049 | Не требуется |
|  | Перегрузочная станция вблизи р.п. Чаны Чановского муниципального округа | Чановский муниципальный округ | 55.26379, 76.75938 | Перегрузка (транспортирование) ТКО | Строительство | 2026 | 7,0 | 0,049 | Не требуется |
|  | Перегрузочная станция «Левобережная» | Новосибирский муниципальный район | 54.937451, 82.816401 | Перегрузка (транспортирование) ТКО | Строительство | 2026 | 120,0 | 1,2 | Не требуется |

*Показатель эффективности извлечения вторичных ресурсов из ТКО, направляемых на утилизацию.

**Показатель эффективности извлечения органической части ТКО, направляемой на утилизацию путем производства искусственных грунтов.

Таблица 4.2. Сведения о планируемых к выведению из эксплуатации объектах обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО в Новосибирской области.

| № п/п | Наименование объекта обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО, перегрузочной станции | Территория муниципального образования или части муниципального образования | Координаты места нахождения объекта | Вид деятельности, осуществляемый на объекте | Тип проекта | Год планируемого вывода объекта из эксплуатации | Планируемая мощность объекта, тыс. тонн | Планируемая вместимость ОРО, максимальное количество ТКО, допустимых к накоплению и перегрузке на перегрузочной станции, тыс. тонн | Плановые значения показателей эффективности объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект обработки ТКО на полигоне «Левобережный» | Новосибирский муниципальный район | 54.942273, 82.815333 | Обработка ТКО | Вывод из эксплуатации | 2028 | 50 | - | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100%; Показатель эффективности извлечения вторичных ресурсов* – 3,8%; Показатель эффективности извлечения органической части ТКО** – 0% |
| 2 | Объект обработки ТКО на полигоне «Гусинобродский» | Городской округ – город Новосибирск | 55.052089, 83.070552 | Обработка ТКО | Вывод из эксплуатации | 2030 | 50 | - | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100%; Показатель эффективности извлечения вторичных ресурсов* – 5,5%; Показатель эффективности извлечения органической части ТКО** – 0% |
| 3 | Площадка (ООО «Сервис-ЭКО») | Краснозерский муниципальный район | 53.989427, 79.221868 | Обработка ТКО | Вывод из эксплуатации | 2029 | 0,5 | - | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100%; Показатель эффективности извлечения вторичных ресурсов* – 87,72%; Показатель эффективности извлечения органической части ТКО** – 0% |
| 4 | Объект обработки ООО «Эльжи» | Искитимский муниципальный район | 54.46327, 83.45228 | Обработка ТКО | Вывод из эксплуатации | 2029 | 10,0 | - | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100%; Показатель эффективности извлечения вторичных ресурсов* – 15%; Показатель эффективности извлечения органической части ТКО** – 0% |
| 5 | Участок обработки на полигоне г. Черепаново Черепановского района | Черепановский муниципальный район | 54.23385, 83.427804 | Обработка ТКО | Вывод из эксплуатации | 2029 | 4,04 | - | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100%; Показатель эффективности извлечения вторичных ресурсов* – 15%; Показатель эффективности извлечения органической части ТКО** – 0% |
| 6 | Полигон твердых бытовых отходов г. Черепаново Черепановского района | Черепановский муниципальный район | 54.233776, 83.425819 | Размещение ТКО | Вывод из эксплуатации | 2029 | 23,85 | 227,16 | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100% |
| 7 | ОРО в г. Каргат Каргатского района | Каргатский муниципальный район | 55.172752, 80.348275 | Размещение ТКО | Вывод из эксплуатации | 2026 | 9,62 | 57,02 | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100% |
| 8 | Полигон «Гусинобродский» | Городской округ – город Новосибирск | 55.052089, 83.070552 | Размещение ТКО | Вывод из эксплуатации | 2030 | 422,78 | 72 209,99 | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100% |
| 9 | Полигон ТБО г. Искитим | Городской округ – город Искитим | 54.649774, 83.350307 | Размещение ТКО | Вывод из эксплуатации | 2027 | 32,80 | 620 | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100% |
| 10 | Полигон ТБО в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района | Чистоозерный муниципальный район | 54.728642, 76.557903 | Размещение ТКО | Вывод из эксплуатации | 2029 | 6,66 | 13,13 | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100% |
| 11 | Полигон ТБО Краснозерский район | Краснозерский муниципальный район | 54.014549, 79.190874 | Размещение ТКО | Вывод из эксплуатации | 2029 | 11,93 | 79,23 | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100% |
| 12 | Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, Новосибирская область, район Искитимский, сельсовет Евсинский, в 2,7 км по направлению на восток от здания магазина д. Шадрино | Искитимский муниципальный район | 54.461638,83.45038 | Размещение ТКО | Вывод из эксплуатации | 2030 | 11,98 | 171,76 | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100% |
| 13 | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве | Куйбышевский муниципальный район | 55.508067, 78.403698 | Размещение ТКО | Вывод из эксплуатации | 2027 | 25,92 | 90,07 | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100% |
| 14 | Полигон ТБО г. Бердск | Городской округ – город Бердск | 54.747536, 83.158114 | Размещение ТКО | Вывод из эксплуатации | 2036 | 79,40 | 2 179,07 | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100% |
| 15 | Полигон захоронения ТКО Болотнинский район | Болотнинский муниципальный район | 55.699034, 84.427999 | Размещение ТКО | Вывод из эксплуатации | 2029 | 6,46 | 420,00 | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100% |
| 16 | Полигон ТБО в городе Карасуке Карасукского муниципального округа | Карасукский муниципальный округ | 53.744456, 78.140079 | Размещение ТКО | Вывод из эксплуатации | 2042 | 13,60 | 166,08 | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100% |
| 17 | ОРО в р.п. Колывань, Колыванский район | Колыванский муниципальный район | 55.332835, 82.733467 | Размещение ТКО | Вывод из эксплуатации | 2026 | 21,35 | 82,55 | Показатель бесперебойности приема ТКО – 100%; Показатель эффективности учета ТКО – 100% |

*Показатель эффективности извлечения вторичных ресурсов из ТКО, направляемых на утилизацию.

**Показатель эффективности извлечения органической части ТКО, направляемой на утилизацию путем производства искусственных грунтов.

Раздел V. Схема потоков ТКО

Накопление ТКО, образующихся у жителей многоквартирных жилых домов и домов в зоне индивидуальной жилой застройки, объектов инфраструктуры, хозяйствующих субъектов различных форм собственности осуществляется на специально обустроенных контейнерных площадках, на которых установлено оборудование различного типа: контейнеры металлические и пластмассовые, бункеры закрытого и открытого типа, заглубленные контейнеры. При наличии мусоропроводов в многоквартирных жилых домах накопление отходов может осуществляется без использования контейнерных площадок, непосредственно в контейнерах, находящихся в мусороприемных камерах.

Для накопления вторичных материальных ресурсов (пластиковых бутылок, бумаги и картона, полиэтилена, металлических банок и других) на площадках устанавливаются контейнеры для раздельного накопления ТКО. Большая часть контейнерных площадок оборудована местами (отсеками) для накопления крупногабаритных отходов.

На территории муниципальных образований в зоне индивидуальной жилой застройки организован бесконтейнерный сбор ТКО и с использованием контейнеров, вывоз осуществляется по маршрутному графику (кольцевой вывоз).

В настоящий момент ТКО (включая раздельно накопленные отходы) транспортируются на действующие объекты обращения с ТКО.

Территория Новосибирской области разделена на кластеры и отдельные районы. Транспортирование отходов в рамках данной схемы предполагается следующим образом.

В каждом кластере имеется комплексный объект обращения с ТКО.

В случае невозможности использования объекта (объектов) обработки, обезвреживания, утилизации, размещения ТКО в связи с необходимостью его (их) эксплуатационного обслуживания, ремонта или устранения нарушений, выявленных в рамках контрольно-надзорной деятельности, либо вследствие непреодолимой силы допускается перераспределение потоков ТКО, направляемых на такой объект (такие объекты), на другие объекты обработки, обезвреживания, утилизации, размещения ТКО (далее – резервный объект) или при необходимости перераспределение потоков отходов между такими объектами на срок до одного года с обязательным письменным согласованием региональным оператором с министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.

В целях оптимизации расходов на транспортирование ТКО в районах, где отсутствуют комплексные объекты обращения с ТКО предусмотрены перегрузочные станции.

Сравнение стоимости транспортирования ТКО с использованием и без использования перегрузочных станций приведено в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Сравнение стоимости транспортирования ТКО с использованием и без использования перегрузочных станций.

| № п/п | Наименование перегрузочной станции | Муниципальный район | Статус объекта | Прогнозная стоимость транспортирования ТКО без использования перегрузочной станции, руб. | Прогнозная стоимость транспортирования ТКО с использованием перегрузочной станции, включая расходы на ее создание и эксплуатацию, руб. | Экономия (+); перерасход (-), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перегрузочная станция вблизи с. Венгерово Венгеровского муниципального округа | Венгеровский муниципальный округ | Действующий | 36 750 899,20 | 35 889 550,00 | 861 349,20 |
| 2 | Перегрузочная станция вблизи с. Довольное Доволенского муниципального округа | Доволенский муниципальный округ | Действующий | 27 127 463,98 | 24 160 891,47 | 2 966 572,51 |
| 3 | Перегрузочная станция вблизи с. Кочки Кочковского района | Кочковский район | Действующий | 23 883 502,23 | 21 250 483,80 | 2 633 018,43 |
| 4 | Перегрузочная станция вблизи г. Купино Купинского района | Купинский район | Действующий | 79 696 409,69 | 71 761 343,00 | 7 935 066,69 |
| 5 | Перегрузочная станция вблизи с. Мамоново Маслянинского муниципального округа | Маслянинский муниципальный округ | Действующий | 22 626 247,90 | 19 856 324,97 | 2 769 922,93 |
| 6 | Перегрузочная станция вблизи с. Убинское Убинского муниципального округа | Убинский муниципальный округ | Действующий | 28 764 654,01 | 22 045 469,75 | 6 719 184,26 |
| 7 | Перегрузочная станция вблизи с. Усть-Тарка Усть-Таркского района | Усть-Таркский район | Действующий | 17 250 538,82 | 15 308 912,00 | 1 941 626,82 |
| 8 | Перегрузочная станция вблизи г. Чулым Чулымского района | Чулымский район | Действующий | 74 457 664,65 | 71 986 602,48 | 2 471 062,17 |
| 9 | Перегрузочная станция вблизи с. Здвинск Здвинского района | Здвинский район | Перспективный | 31 645 338,55 | 30 138 417,67 | 1 506 920,88 |
| 10 | Перегрузочная станция вблизи р.п. Колывань Колыванского района | Колыванский район | Перспективный | 39 862 894,24 | 38 329 706,00 | 1 533 188,24 |
| 11 | Перегрузочная станция вблизи р.п. Мошково Мошковского района | Мошковский район | Перспективный | 108 468 312,82 | 102 328 597,00 | 6 139 715,82 |
| 12 | Перегрузочная станция вблизи р.п. Ордынское Ордынского района | Ордынский район | Перспективный | 48 824 577,06 | 47 402 502,00 | 1 422 075,06 |
| 13 | Перегрузочная станция вблизи р.п. Сузун Сузунского муниципального округа | Сузунский муниципальный округ | Перспективный | 39 260 974,45 | 37 391 404,24 | 1 869 570,21 |
| 14 | Перегрузочная станция вблизи р.п. Чаны Чановского муниципального округа | Чановский район | Перспективный | 80 086 299,96 | 77 006 057,66 | 3 080 242,31 |
| 15 | Перегрузочная станция «Левобережная» | Новосибирский район | Перспективный | 841 119 960,1 | 528 479 000,0 | 312 640 960,1 |
| Итого |  |  |  | 1 499 825 737,66 | 1 143 335 262,04 | 356 490 475,63 |

Сведения о схеме потоков ТКО в Новосибирской области в 2025 году приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2. Схема потоков ТКО в Новосибирской области в 2025 году.

| Наименование начальной точки маршрута |  | Наименование конечной точки маршрута |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный район/городской округ/муниципальный округ | Муниципальные образования | Первое плечо (перегрузочная станция)* | Второе плечо (объект размещения отходов) | Резервный объект размещения отходов |
| Баганский муниципальный район | Все | - | Полигон ТБО в городе Карасуке Карасукского муниципального округа | Полигон ТБО Краснозерский район |
| Барабинский муниципальный район | Все | - | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве | ОРО в г. Каргат, Каргатского района |
| Болотнинский муниципальный район | Все | - | Полигон захоронения ТКО Болотнинский район | Полигон «Гусинобродский» |
| Венгеровский муниципальный округ | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Венгерово Венгеровского муниципального округа | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве | Полигон ТБО в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района |
|  |  |  | Полигон ТБО в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве |
| Городской округ – город Бердск | - | - | Полигон ТБО г. Бердск | Полигон ТБО г. Искитим |
| Городской округ – город Искитим | - | - | Полигон ТБО г. Искитим | Полигон ТБО г. Бердск |
| Городской округ – город Новосибирск | - | - | Полигон «Гусинобродский» | Полигон ТБО г. Бердск |
|  |  | - | Полигон ТБО г. Бердск | Полигон «Гусинобродский» |
| Городской округ – город Обь | - | - | Полигон «Гусинобродский» | ОРО в р.п. Колывань, Колыванский р-он |
|  |  |  | Полигон ТБО г. Бердск | ОРО в р.п. Колывань, Колыванский р-он |
| Городской округ – рабочий поселок Кольцово | - | - | Полигон «Гусинобродский» | Полигон ТБО г. Бердск |
| Доволенский муниципальный округ | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Довольное Доволенского муниципального округа | Полигон ТБО Краснозерский район | ОРО в г. Каргат, Каргатского района |
| Здвинский муниципальный район | Все | - | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве | Полигон ТБО в городе Карасуке Карасукского муниципального округа |
| Искитимский муниципальный район | Бурмистровский сельсовет Быстровский сельсовет Верх-Коенский сельсовет Мичуринский сельсовет Морозовский сельсовет Преображенский сельсовет Совхозный сельсовет Степной сельсовет Тальменский сельсовет Улыбинский сельсовет Усть-Чемский сельсовет Чернореченский сельсовет | - | Полигон ТБО г. Искитим | Полигон ТБО г. Бердск, Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, Новосибирская область, р-н Искитимский, с/с Евсинский, в 2,7 км по направлению на восток от здания магазина д. Шадрино |
|  |  | - | Полигон ТБО г. Бердск | Полигон ТБО г. Искитим, Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, Новосибирская область, р-н Искитимский, с/с Евсинский, в 2,7 км по направлению на восток от здания магазина д. Шадрино |
|  | Гилевский сельсовет Городское поселение рабочий поселок Линево Гусельниковский сельсовет Евсинский сельсовет Легостаевский сельсовет Листвянский сельсовет Промышленный сельсовет Шибковский сельсовет | - | Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, Новосибирская область, р-н Искитимский, с/с Евсинский, в 2,7 км по направлению на восток от здания магазина д. Шадрино | Полигон ТБО г. Искитим, Полигон ТБО г. Бердск |
|  |  | - | Полигон ТБО г. Искитим | Полигон ТБО г. Бердск, Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, Новосибирская область, р-н Искитимский, с/с Евсинский, в 2,7 км по направлению на восток от здания магазина д. Шадрино |
| Карасукский муниципальный округ | Все | - | Полигон ТБО в городе Карасуке Карасукского муниципального округа | Полигон ТБО Краснозерский район |
| Каргатский муниципальный район | Все | - | ОРО в г. Каргат, Каргатского района | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве |
| Колыванский муниципальный район | Все | - | ОРО в р.п. Колывань, Колыванский р-он | Полигон «Гусинобродский» |
| Коченевский муниципальный район | Все | - | ОРО в р.п. Колывань, Колыванский р-он | Полигон «Гусинобродский» |
| Кочковский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Кочки Кочковского района | Полигон ТБО Краснозерский район | Полигон ТБО в городе Карасуке Карасукского муниципального округа |
| Краснозерский муниципальный район | Все | - | Полигон ТБО Краснозерский район | Полигон ТБО в городе Карасуке Карасукского муниципального округа |
| Куйбышевский муниципальный район | Все | - | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве | ОРО в г. Каргат, Каргатского района |
| Купинский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи г. Купино Купинского района | Полигон ТБО в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района | Полигон ТБО в городе Карасуке Карасукского муниципального округа |
| Кыштовский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Венгерово Венгеровского муниципального округа | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве | Полигон ТБО в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района |
|  |  |  | Полигон ТБО в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве |
| Маслянинский муниципальный округ | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Мамоново Маслянинского муниципального округа | Полигон твердых бытовых отходов г. Черепаново Черепановского района НСО | Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, Новосибирская область, р-н Искитимский, с/с Евсинский, в 2.7 км по направлению на восток от здания магазина д. Шадрино |
| Мошковский муниципальный район | Все | - | Полигон «Гусинобродский» | Полигон захоронения ТКО Болотнинский район |
|  |  | - | Полигон захоронения ТКО Болотнинский район | Полигон «Гусинобродский» |
| Новосибирский муниципальный район | Барышевский сельсовет Березовский сельсовет Боровской сельсовет Верх-Тулинский сельсовет Городское поселение рабочий поселок Краснообск Мичуринский сельсовет Морской сельсовет Новолуговской сельсовет Плотниковский сельсовет Раздольненский сельсовет Толмачевский сельсовет Ярковский сельсовет Каменский сельсовет Криводановский сельсовет Кубовинский сельсовет Кудряшовский сельсовет Мочищенский сельсовет Станционный сельсовет | - | Полигон «Гусинобродский» | Полигон ТБО г. Бердск |
|  |  |  | Полигон ТБО г. Бердск | Полигон «Гусинобродский» |
| Ордынский муниципальный район | Нижнекаменский сельсовет Чингисский сельсовет | - | Полигон ТБО г. Искитим | Полигон ТБО г. Бердск |
|  | Кирзинский сельсовет Красноярский сельсовет Шайдуровский сельсовет Новопичуговский сельсовет Козихинский сельсовет Устюжанинский сельсовет Спиринский сельсовет Рогалевский сельсовет Вагайцевский сельсовет Верх-Чикский сельсовет Верх-Ирменский сельсовет Пролетарский сельсовет Петровский сельсовет Филипповский сельсовет Березовский сельсовет Верх-Алеусский сельсовет Городское поселение рабочий поселок Ордынское Новошарапский сельсовет Усть-Луковский сельсовет | Перегрузочная станция вблизи с. Кочки Кочковского района | Полигон ТБО Краснозерский район | ОРО в г. Каргат, Каргатского района |
|  |  |  |  | Полигон «Гусинобродский» |
| Северный муниципальный округ | Все | - | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве | ОРО в г. Каргат, Каргатского района |
| Сузунский муниципальный округ | Все | - | Полигон твердых бытовых отходов г. Черепаново Черепановского района НСО | Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, Новосибирская область, р-н Искитимский, с/с Евсинский, в 2,7 км по направлению на восток от здания магазина д. Шадрино |
| Татарский муниципальный округ | Все | - | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве | Полигон ТБО в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района |
|  |  |  | Полигон ТБО в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве |
| Тогучинский муниципальный район | Все | - | Полигон «Гусинобродский» | Полигон захоронения ТКО Болотнинский район |
|  |  |  | Полигон захоронения ТКО Болотнинский район | Полигон «Гусинобродский» |
| Убинский муниципальный округ | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Убинское Убинского муниципального округа | ОРО в г. Каргат, Каргатского района | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве |
| Усть-Таркский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Усть-Тарка Усть-Таркского района | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве | Полигон ТБО в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района |
|  |  |  | Полигон ТБО в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве |
| Чановский муниципальный округ | Все | - | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве | Полигон ТБО в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района |
|  |  |  | Полигон ТБО в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве |
| Черепановский муниципальный район | Все | Участок обработки на полигоне г. Черепаново Черепановского района | Полигон твердых бытовых отходов г. Черепаново Черепановского района НСО | Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, Новосибирская область, р-н Искитимский, с/с Евсинский, в 2,7 км по направлению на восток от здания магазина д. Шадрино |
| Чистоозерный муниципальный район | Все | - | Полигон ТБО в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района | Полигон ТБО в городе Карасуке Карасукского муниципального округа |
| Чулымский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи г. Чулым Чулымского района | ОРО в г. Каргат, Каргатского района | ОРО в р.п. Колывань, Колыванский район |

*В зависимости от конфигурации маршрута допускается транспортирование отходов на объекты размещения ТКО без использования перегрузочных станций.

Сведения о схеме потоков ТКО в Новосибирской области в 2026 год приведены в таблице 5.3.

Таблица 5.3. Схема потоков ТКО в Новосибирской области в 2026 году.

| Наименование начальной точки маршрута |  | Наименование конечной точки маршрута |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный район/городской округ/муниципальный округ | Муниципальные образования | Первое плечо | Второе плечо (объект размещения отходов) | Резервный объект размещения отходов |
| Баганский муниципальный район | Все | Комплексный объект Карасукский муниципальный округ, г. Карасук/Объект обработки ТКО | Полигон ТБО в городе Карасуке Карасукского муниципального округа | Полигон ТБО Краснозерский район |
| Барабинский муниципальный район | Все | - | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве | Комплексный объект с. Северное / Объект размещения ТКО |
| Болотнинский муниципальный район | Все | - | Полигон захоронения ТКО Болотнинский район | Полигон «Гусинобродский» |
| Венгеровский муниципальный округ | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Венгерово Венгеровского муниципального округа* | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве | Полигон ТБО в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района |
|  |  |  | Полигон ТБО в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве |
| Городской округ – город Бердск | - | - | Полигон ТБО г. Бердск | Полигон ТБО г. Искитим |
| Городской округ – город Искитим | - | - | Полигон ТБО г. Искитим | Полигон ТБО г. Бердск |
| Городской округ – город Новосибирск | - | Перегрузочная станция «Левобережная»* | Полигон «Гусинобродский» | Полигон ТБО г. Бердск |
|  |  | - | Полигон ТБО г. Бердск | Полигон «Гусинобродский» |
|  |  |  | Полигон «Левобережный»*** | Полигон «Гусинобродский» |
| Городской округ – город Обь | - | Перегрузочная станция «Левобережная»* | Полигон «Гусинобродский» | Полигон ТБО г. Бердск |
|  |  |  | Полигон ТБО г. Бердск | Полигон «Гусинобродский» |
|  |  |  | Полигон «Левобережный»*** | Полигон «Гусинобродский» |
| Городской округ – рабочий поселок Кольцово | - | - | Полигон «Гусинобродский» | Полигон ТБО г. Бердск |
| Доволенский муниципальный округ | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Довольное Доволенского муниципального округа* | Полигон ТБО Краснозерский район | Полигон ТБО в городе Карасуке Карасукского муниципального округа |
| Здвинский муниципальный район | Все | - | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве | Полигон ТБО в городе Карасуке Карасукского муниципального округа |
| Искитимский муниципальный район | Бурмистровский сельсовет Быстровский сельсовет Верх-Коенский сельсовет Мичуринский сельсовет Морозовский сельсовет Преображенский сельсовет Совхозный сельсовет Степной сельсовет Тальменский сельсовет Улыбинский сельсовет Усть-Чемский сельсовет Чернореченский сельсовет | - | Полигон ТБО г. Искитим | Полигон ТБО г. Бердск, Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, Новосибирская область, р-н Искитимский, с/с Евсинский, в 2,7 км по направлению на восток от здания магазина д. Шадрино |
|  |  | - | Полигон ТБО г. Бердск | Полигон ТБО г. Искитим, Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, Новосибирская область, р-н Искитимский, с/с Евсинский, в 2,7 км по направлению на восток от здания магазина д. Шадрино |
|  | Гилевский сельсовет Городское поселение рабочий поселок Линево Гусельниковский сельсовет Евсинский сельсовет Легостаевский сельсовет Листвянский сельсовет Промышленный сельсовет Шибковский сельсовет | - | Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, Новосибирская область, р-н Искитимский, с/с Евсинский, в 2,7 км по направлению на восток от здания магазина д. Шадрино | Полигон ТБО г. Искитим, Полигон ТБО г. Бердск |
|  |  | - | Полигон ТБО г. Искитим | Полигон ТБО г. Бердск, Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, Новосибирская область, р-н Искитимский, с/с Евсинский, в 2,7 км по направлению на восток от здания магазина д. Шадрино |
| Карасукский муниципальный округ | Все | Комплексный объект Карасукский муниципальный округ, г. Карасук/Объект обработки ТКО | Полигон ТБО в городе Карасуке Карасукского муниципального округа | Полигон ТБО Краснозерский район |
| Каргатский муниципальный район** | Все | - | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве | Полигон ТБО Краснозерский район |
| Колыванский муниципальный район** | Все | - | Полигон «Гусинобродский» | Полигон захоронения ТКО Болотнинский район |
|  |  |  | Полигон захоронения ТКО Болотнинский район | Полигон «Гусинобродский» |
| Коченевский муниципальный район** | Все | Перегрузочная станция «Левобережная»* | Полигон «Гусинобродский» | Полигон захоронения ТКО Болотнинский район |
|  |  |  | Полигон ТБО г. Бердск | Полигон захоронения ТКО Болотнинский район |
|  |  |  | Полигон «Левобережный»*** | Полигон «Гусинобродский» |
| Кочковский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Кочки Кочковского района* | Полигон ТБО Краснозерский район | Полигон ТБО в городе Карасуке Карасукского муниципального округа |
| Краснозерский муниципальный район | Все | - | Полигон ТБО Краснозерский район | Полигон ТБО в городе Карасуке Карасукского муниципального округа |
| Куйбышевский муниципальный район | Все | - | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве | Комплексный объект с. Северное / Объект размещения ТКО |
| Купинский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи г. Купино Купинского района* | Полигон ТБО в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района | Полигон ТБО в городе Карасуке Карасукского муниципального округа |
| Кыштовский муниципальный район | Все | Комплексный объект с. Северное / Объект обработки ТКО | Комплексный объект с. Северное / Объект размещения ТКО | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве |
|  |  |  |  | Полигон ТБО в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района |
| Маслянинский муниципальный округ | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Мамоново Маслянинского муниципального округа* | Полигон твердых бытовых отходов г. Черепаново Черепановского района НСО | Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, Новосибирская область, р-н Искитимский, с/с Евсинский, в 2,7 км по направлению на восток от здания магазина д. Шадрино |
| Мошковский муниципальный район | Все | - | Полигон «Гусинобродский» | Полигон захоронения ТКО Болотнинский район |
|  |  | - | Полигон захоронения ТКО Болотнинский район | Полигон «Гусинобродский» |
| Новосибирский муниципальный район | Боровской сельсовет Верх-Тулинский сельсовет рабочий поселок Краснообск Криводановский сельсовет Кудряшовский сельсовет Мичуринский сельсовет Морской сельсовет Толмачевский сельсовет Ярковский сельсовет | Перегрузочная станция «Левобережная»* | Полигон «Гусинобродский» | Полигон ТБО г. Бердск |
|  |  |  | Полигон «Левобережный»*** | Полигон «Гусинобродский» |
|  | Барышевский сельсовет Березовский сельсовет Новолуговской сельсовет Плотниковский сельсовет Раздольненский сельсовет | - | Полигон «Гусинобродский» | Полигон ТБО г. Бердск |
|  |  |  | Полигон ТБО г. Бердск | Полигон «Гусинобродский» |
|  | Каменский сельсовет Кубовинский сельсовет Мочищенский сельсовет Станционный сельсовет | - | Полигон «Гусинобродский» | Полигон захоронения ТКО Болотнинский район |
|  |  |  | Полигон захоронения ТКО Болотнинский район | Полигон «Гусинобродский» |
|  |  |  | Полигон «Левобережный»*** | Полигон «Гусинобродский» |
| Ордынский муниципальный район | Нижнекаменский сельсовет Чингисский сельсовет | - | Полигон ТБО г. Искитим | Полигон ТБО г. Бердск |
|  | Кирзинский сельсовет Красноярский сельсовет Шайдуровский сельсовет Новопичуговский сельсовет Козихинский сельсовет Устюжанинский сельсовет Спиринский сельсовет Рогалевский сельсовет Чингисский сельсовет Вагайцевский сельсовет Верх-Чикский сельсовет Верх-Ирменский сельсовет Пролетарский сельсовет Петровский сельсовет Филипповский сельсовет Березовский сельсовет Верх-Алеусский сельсовет Городское поселение рабочий поселок Ордынское Новошарапский сельсовет Усть-Луковский сельсовет | Перегрузочная станция вблизи с. Кочки Кочковского района* | Полигон ТБО Краснозерский район | Полигон «Гусинобродский» |
| Северный муниципальный округ | Все | Комплексный объект с. Северное / Объект обработки ТКО | Комплексный объект с. Северное / Объект размещения ТКО | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве |
| Сузунский муниципальный округ | Все | Перегрузочная станция вблизи р.п. Сузун Сузунского муниципального округа* | Полигон твердых бытовых отходов г. Черепаново Черепановского района НСО | Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, Новосибирская область, р-н Искитимский, с/с Евсинский, в 2,7 км по направлению на восток от здания магазина д. Шадрино |
| Татарский муниципальный округ | Все | - | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве | Полигон ТБО в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района |
|  |  |  | Полигон ТБО в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве |
| Тогучинский муниципальный район | Все | - | Полигон «Гусинобродский» | Полигон захоронения ТКО Болотнинский район |
| Убинский муниципальный округ** | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Убинское Убинского муниципального округа* | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве | Комплексный объект с. Северное / Объект размещения ТКО |
| Усть-Таркский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Усть-Тарка Усть-Таркского района* | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве | Полигон ТБО в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района |
|  |  |  | Полигон ТБО в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве |
| Чановский муниципальный округ | Все | - | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве | Полигон ТБО в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района |
|  |  |  | Полигон ТБО в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве |
| Черепановский муниципальный район | Все | Участок обработки на полигоне г. Черепаново Черепановского района | Полигон твердых бытовых отходов г. Черепаново Черепановского района НСО | Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, Новосибирская область, р-н Искитимский, с/с Евсинский, в 2,7 км по направлению на восток от здания магазина д. Шадрино |
| Чистоозерный муниципальный район | Все | - | Полигон ТБО в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района | Полигон ТБО в городе Карасуке Карасукского муниципального округа |
| Чулымский муниципальный район** | Все | Перегрузочная станция вблизи г. Чулым Чулымского района* | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве | Полигон «Гусинобродский» |

*В зависимости от конфигурации маршрута допускается транспортирование отходов на объекты размещения ТКО без использования перегрузочных станций.

**В случае продления сроков, установленных пунктом 8 статьи 29.1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», в отношении данных муниципальных районов в 2026 году продолжает действовать схема потоков ТКО, указанная в таблице 5.2. «Схема потоков ТКО в Новосибирской области в 2025 году».

***Потоки транспортирования ТКО могут быть направлены на указанный объект, в случае внесения изменений в законодательство в части возможности использования объекта.

Сведения о схеме потоков ТКО в Новосибирской области в 2027 год приведены в таблице 5.4.

Таблица 5.4. Схема потоков ТКО в Новосибирской области в 2027 году.

| Наименование начальной точки маршрута |  | Наименование конечной точки маршрута |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный район/городской округ/муниципальный округ | Муниципальные образования | Первое плечо | Второе плечо (объект размещения отходов) | Резервный объект размещения отходов |
| Баганский муниципальный район | Все | Комплексный объект Карасукский муниципальный округ, г. Карасук/Объект обработки ТКО | Полигон ТБО в городе Карасуке Карасукского муниципального округа | Полигон ТБО Краснозерский район |
| Барабинский муниципальный район | Все | - | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве | Комплексный объект с. Северное / Объект размещения ТКО |
| Болотнинский муниципальный район | Все | - | Полигон захоронения ТКО Болотнинский район | Полигон «Гусинобродский» |
| Венгеровский муниципальный округ | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Венгерово Венгеровского муниципального округа* | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве | Полигон ТБО в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района |
| Городской округ – город Бердск | - | - | Полигон ТБО г. Бердск | Полигон «Гусинобродский» |
| Городской округ – город Искитим | - | - | Полигон ТБО г. Бердск | Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, Новосибирская область, р-н Искитимский, с/с Евсинский, в 2,7 км по направлению на восток от здания магазина д. Шадрино |
| Городской округ – город Новосибирск | - | Перегрузочная станция «Левобережная»* | Полигон «Гусинобродский» | Полигон ТБО г. Бердск |
|  |  | - | Полигон ТБО г. Бердск | Полигон «Гусинобродский» |
|  |  |  | Полигон «Левобережный»*** | Полигон «Гусинобродский» |
| Городской округ – город Обь | - | Перегрузочная станция «Левобережная»* | Полигон «Гусинобродский» | Полигон ТБО г. Бердск |
|  |  |  | Полигон «Левобережный»*** | Полигон «Гусинобродский» |
| Городской округ – рабочий поселок Кольцово | - | - | Полигон «Гусинобродский» | Полигон ТБО г. Бердск |
| Доволенский муниципальный округ | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Довольное Доволенского муниципального округа* | Полигон ТБО Краснозерский район | Полигон ТБО в городе Карасуке Карасукского муниципального округа |
| Здвинский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Здвинск Здвинского района* | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве | Полигон ТБО в городе Карасуке Карасукского муниципального округа |
| Искитимский муниципальный район | Бурмистровский сельсовет Быстровский сельсовет Верх-Коенский сельсовет Мичуринский сельсовет Морозовский сельсовет Преображенский сельсовет Совхозный сельсовет Степной сельсовет Тальменский сельсовет Улыбинский сельсовет Усть-Чемский сельсовет Чернореченский сельсовет | - | Полигон ТБО г. Бердск | Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, Новосибирская область, р-н Искитимский, с/с Евсинский, в 2,7 км по направлению на восток от здания магазина д. Шадрино |
|  | Гилевский сельсовет Городское поселение рабочий поселок Линево Гусельниковский сельсовет Евсинский сельсовет Легостаевский сельсовет Листвянский сельсовет Промышленный сельсовет Шибковский сельсовет | - | Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, Новосибирская область, р-н Искитимский, с/с Евсинский, в 2,7 км по направлению на восток от здания магазина д. Шадрино | Полигон ТБО г. Искитим |
| Карасукский муниципальный округ | Все | Комплексный объект Карасукский муниципальный округ, г. Карасук/Объект обработки ТКО | Полигон ТБО в городе Карасуке Карасукского муниципального округа | Полигон ТБО Краснозерский район |
| Каргатский муниципальный район** | Все | - | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве | Полигон ТБО Краснозерский район |
| Колыванский муниципальный район** | Все | - | Полигон «Гусинобродский» | Полигон захоронения ТКО Болотнинский район |
| Коченевский муниципальный район** | Все | Перегрузочная станция «Левобережная»* | Полигон «Гусинобродский» | Полигон захоронения ТКО Болотнинский район |
|  |  |  | Полигон «Левобережный»*** | Полигон «Гусинобродский» |
| Кочковский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Кочки Кочковского района* | Полигон ТБО Краснозерский район | Полигон ТБО в городе Карасуке Карасукского муниципального округа |
| Краснозерский муниципальный район | Все | - | Полигон ТБО Краснозерский район | Полигон ТБО в городе Карасуке Карасукского муниципального округа |
| Куйбышевский муниципальный район | Все | - | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве | Комплексный объект с. Северное / Объект размещения ТКО |
| Купинский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи г. Купино Купинского района* | Полигон ТБО в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района | Полигон ТБО в городе Карасуке Карасукского муниципального округа |
| Кыштовский муниципальный район | Все | Комплексный объект с. Северное / Объект обработки ТКО | Комплексный объект с. Северное / Объект размещения ТКО | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве |
| Маслянинский муниципальный округ | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Мамоново Маслянинского муниципального округа* | Полигон твердых бытовых отходов г. Черепаново Черепановского района НСО | Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, Новосибирская область, р-н Искитимский, с/с Евсинский, в 2,7 км по направлению на восток от здания магазина д. Шадрино |
| Мошковский муниципальный район | Все | - | Полигон «Гусинобродский» | Полигон захоронения ТКО Болотнинский район |
|  |  | - | Полигон захоронения ТКО Болотнинский район | Полигон «Гусинобродский» |
| Новосибирский муниципальный район | Боровской сельсовет Верх-Тулинский сельсовет рабочий поселок Краснообск Криводановский сельсовет Кудряшовский сельсовет Мичуринский сельсовет Морской сельсовет Толмачевский сельсовет Ярковский сельсовет | Перегрузочная станция «Левобережная»* | Полигон «Гусинобродский» | Полигон ТБО г. Бердск |
|  |  |  | Полигон «Левобережный»*** | Полигон «Гусинобродский» |
|  | Барышевский сельсовет Березовский сельсовет Новолуговской сельсовет Плотниковский сельсовет Раздольненский сельсовет | - | Полигон «Гусинобродский» | Полигон ТБО г. Бердск |
|  |  |  | Полигон ТБО г. Бердск | Полигон «Гусинобродский» |
|  | Каменский сельсовет Кубовинский сельсовет Мочищенский сельсовет Станционный сельсовет | - | Полигон «Гусинобродский» | Полигон захоронения ТКО Болотнинский район |
|  |  |  | Полигон захоронения ТКО Болотнинский район | Полигон «Гусинобродский» |
|  |  |  | Полигон «Левобережный»*** | Полигон «Гусинобродский» |
| Ордынский муниципальный район | Нижнекаменский сельсовет Чингисский сельсовет | - | Полигон ТБО г. Бердск | Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, Новосибирская область, р-н Искитимский, с/с Евсинский, в 2,7 км по направлению на восток от здания магазина д. Шадрино |
|  | Березовский сельсовет Вагайцевский сельсовет Верх-Алеусский сельсовет Верх-Ирменский сельсовет Верх-Чикский сельсовет Городское поселение рабочий поселок Ордынское Кирзинский сельсовет Кирзинский сельсовет Козихинский сельсовет Красноярский сельсовет Новопичуговский сельсовет Новошарапский сельсовет Петровский сельсовет Пролетарский сельсовет Рогалевский сельсовет Спиринский сельсовет Усть-Луковский сельсовет Устюжанинский сельсовет Филипповский сельсовет Шайдуровский сельсовет | Перегрузочная станция вблизи с. Кочки Кочковского района* | Полигон ТБО Краснозерский район | Полигон «Гусинобродский» |
| Северный муниципальный округ | Все | Комплексный объект с. Северное / Объект обработки ТКО | Комплексный объект с. Северное / Объект размещения ТКО | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве |
| Сузунский муниципальный округ | Все | Перегрузочная станция вблизи р.п. Сузун Сузунского муниципального округа* | Полигон твердых бытовых отходов г. Черепаново Черепановского района НСО | Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, Новосибирская область, р-н Искитимский, с/с Евсинский, в 2,7 км по направлению на восток от здания магазина д. Шадрино |
| Татарский муниципальный округ | Все | Перегрузочная станция вблизи р.п. Чаны Чановского муниципального округа* | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве | Полигон ТБО в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района |
| Тогучинский муниципальный район | Все | - | Полигон «Гусинобродский» | Полигон захоронения ТКО Болотнинский район |
| Убинский муниципальный округ** | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Убинское Убинского муниципального округа* | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве | Комплексный объект с. Северное / Объект размещения ТКО |
| Усть-Таркский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Усть-Тарка Усть-Таркского района* | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве | Полигон ТБО в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района |
| Чановский муниципальный округ | Все | Перегрузочная станция вблизи р.п. Чаны Чановского муниципального округа* | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве | Полигон ТБО в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района |
| Черепановский муниципальный район | Все | Участок обработки на полигоне г. Черепаново Черепановского района | Полигон твердых бытовых отходов г. Черепаново Черепановского района НСО | Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, Новосибирская область, р-н Искитимский, с/с Евсинский, в 2,7 км по направлению на восток от здания магазина д. Шадрино |
| Чистоозерный муниципальный район | Все | - | Полигон ТБО в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района | Полигон ТБО в городе Карасуке Карасукского муниципального округа |
| Чулымский муниципальный район** | Все | Перегрузочная станция вблизи г. Чулым Чулымского района* | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве | Полигон «Гусинобродский» |

*В зависимости от конфигурации маршрута допускается транспортирование отходов на объекты размещения ТКО без использования перегрузочных станций.

**В случае продления сроков, установленных пунктом 8 статьи 29.1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», в отношении данных муниципальных районов в 2027 году продолжает действовать схема потоков ТКО, указанная в таблице 5.2. «Схема потоков ТКО в Новосибирской области в 2025 году».

***Потоки транспортирования ТКО могут быть направлены на указанный объект, в случае внесения изменений в законодательство в части возможности использования объекта.

Сведения о схеме потоков ТКО в Новосибирской области в 2028 год приведены в таблице 5.5.

Таблица 5.5. Схема потоков ТКО в Новосибирской области в 2028 году.

| Наименование начальной точки маршрута |  | Наименование конечной точки маршрута |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный район/городской округ/муниципальный округ | Муниципальные образования | Первое плечо | Второе плечо | Третье плечо |
| Баганский муниципальный район | Все | Комплексный объект Карасукский муниципальный округ, г. Карасук/Объект обработки ТКО | Полигон ТБО в городе Карасуке Карасукского муниципального округа | - |
| Барабинский муниципальный район | Все | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Куйбышевском районе/Объект обработки ТКО | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Куйбышевском районе/Объект утилизации ТКО/Объект размещения ТКО | - |
| Болотнинский муниципальный район | Все | Полигон захоронения ТКО Болотнинский район | - | - |
| Венгеровский муниципальный округ | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Венгерово Венгеровского муниципального округа | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Татарском муниципальном округе/Объект обработки ТКО | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Татарском муниципальном округе/Объект утилизации ТКО/Объект размещения ТКО |
| Городской округ – город Бердск | - | Полигон ТБО г. Бердск | - | - |
| Городской округ – город Искитим | - | Полигон ТБО г. Бердск | - | - |
| Городской округ – город Новосибирск | - | Объект обработки ТКО на полигоне «Гусинобродский» | Полигон «Гусинобродский» | - |
|  |  | КПО «Левобережный»/ Объект обработки ТКО | КПО «Левобережный»/ Объект утилизации ТКО/ Объект утилизации ТКО (RDF)/ Объект размещения ТКО | - |
| Городской округ – город Обь | - | КПО «Левобережный»/ Объект обработки ТКО | КПО «Левобережный»/ Объект утилизации ТКО/ Объект утилизации ТКО (RDF)/ Объект размещения ТКО | - |
| Городской округ – рабочий поселок Кольцово | - | Полигон «Гусинобродский» | - | - |
| Доволенский муниципальный округ | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Довольное Доволенского муниципального округа | Полигон ТБО Краснозерский район | - |
| Здвинский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Здвинск Здвинского района | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Куйбышевском районе/Объект обработки ТКО | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Куйбышевском районе/Объект утилизации ТКО / Объект размещения ТКО |
| Искитимский муниципальный район | Бурмистровский сельсовет Быстровский сельсовет Верх-Коенский сельсовет Мичуринский сельсовет Морозовский сельсовет Преображенский сельсовет Совхозный сельсовет Степной сельсовет Тальменский сельсовет Улыбинский сельсовет Усть-Чемский сельсовет Чернореченский сельсовет | Полигон ТБО г. Бердск | - | - |
|  | Гилевский сельсовет Городское поселение рабочий поселок Линево Гусельниковский сельсовет Евсинский сельсовет Легостаевский сельсовет Листвянский сельсовет Промышленный сельсовет Шибковский сельсовет | Объект обработки ООО «Эльжи» | Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, Новосибирская область, р-н Искитимский, с/с Евсинский, в 2,7 км по направлению на восток от здания магазина д. Шадрино | - |
| Карасукский муниципальный округ | Все | Комплексный объект Карасукский муниципальный округ, г. Карасук/Объект обработки ТКО | Полигон ТБО в городе Карасуке Карасукского муниципального округа | - |
| Каргатский муниципальный район | Все | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Куйбышевском районе/Объект обработки ТКО | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Куйбышевском районе/Объект утилизации ТКО / Объект размещения ТКО | - |
| Колыванский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи р.п. Колывань Колыванского района | КПО «Левобережный»/ Объект обработки ТКО | КПО «Левобережный»/ Объект утилизации ТКО/ Объект утилизации ТКО (RDF)/ Объект размещения ТКО- |
| Коченевский муниципальный район | Все | КПО «Левобережный»/ Объект обработки ТКО | КПО «Левобережный»/ Объект утилизации ТКО/ Объект утилизации ТКО (RDF)/ Объект размещения ТКО- | - |
| Кочковский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Кочки Кочковского района | Комплексный объект Карасукский муниципальный округ, г. Карасук/Объект обработки ТКО | Полигон ТБО в городе Карасуке Карасукского муниципального округа |
| Краснозерский муниципальный район | Рабочий поселок Краснозерское | Площадка (ООО «Сервис-ЭКО») | Полигон ТБО Краснозерский район | - |
|  | Аксенихинский сельсовет Веселовский сельсовет Городское поселение рабочий поселок Краснозерское Зубковский сельсовет Казанакский сельсовет Кайгородский сельсовет Колыбельский сельсовет Коневский сельсовет Лобинский сельсовет Лотошанский сельсовет Майский сельсовет Мохнатологовский сельсовет Нижнечеремошинский сельсовет Октябрьский сельсовет Орехово-Логовской сельсовет Половинский сельсовет Полойский сельсовет Садовский сельсовет Светловский сельсовет | Полигон ТБО Краснозерский район | - | - |
| Куйбышевский муниципальный район | Все | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Куйбышевском районе/Объект обработки ТКО | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Куйбышевском районе/Объект утилизации ТКО / Объект размещения ТКО | - |
| Купинский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи г. Купино Купинского района | Комплексный объект Карасукский муниципальный округ, г. Карасук/Объект обработки ТКО | Полигон ТБО в городе Карасуке Карасукского муниципального округа |
| Кыштовский муниципальный район | Все | Комплексный объект с. Северное / Объект обработки ТКО | Комплексный объект с. Северное / Объект размещения ТКО | - |
| Маслянинский муниципальный округ | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Мамоново Маслянинского муниципального округа | Полигон твердых бытовых отходов г. Черепаново Черепановского района НСО | - |
| Мошковский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи р.п. Мошково Мошковского района | Полигон «Гусинобродский» | - |
| Новосибирский муниципальный район | Боровской сельсовет Верх-Тулинский сельсовет рабочий поселок Краснообск Криводановский сельсовет Кудряшовский сельсовет Мичуринский сельсовет Морской сельсовет Толмачевский сельсовет Ярковский сельсовет | КПО «Левобережный»/ Объект обработки ТКО | КПО «Левобережный»/ Объект утилизации ТКО/ Объект утилизации ТКО (RDF)/ Объект размещения ТКО- | - |
|  | Барышевский сельсовет Березовский сельсовет Каменский сельсовет Кубовинский сельсовет Мочищенский сельсовет Новолуговской сельсовет Плотниковский сельсовет Раздольненский сельсовет Станционный сельсовет | Полигон «Гусинобродский» | - | - |
| Ордынский муниципальный район | Нижнекаменский сельсовет Чингисский сельсовет | Полигон ТБО г. Бердск | - | - |
|  | Березовский сельсовет Вагайцевский сельсовет Верх-Алеусский сельсовет Верх-Ирменский сельсовет Верх-Чикский сельсовет Кирзинский сельсовет Козихинский сельсовет Красноярский сельсовет Новопичуговский сельсовет Новошарапский сельсовет Петровский сельсовет Пролетарский сельсовет Рабочий поселок Ордынское Рогалевский сельсовет Спиринский сельсовет Усть-Луковский сельсовет Устюжанинский сельсовет Филипповский сельсовет Шайдуровский сельсовет | Перегрузочная станция вблизи р.п. Ордынское Ордынского района | КПО «Левобережный»/ Объект обработки ТКО | КПО «Левобережный»/ Объект утилизации ТКО/ Объект утилизации ТКО (RDF)/ Объект размещения ТКО- |
| Северный муниципальный округ | Все | Комплексный объект с. Северное / Объект обработки ТКО | Комплексный объект с. Северное / Объект размещения ТКО | - |
| Сузунский муниципальный округ | Все | Перегрузочная станция вблизи р.п. Сузун Сузунского муниципального округа | Полигон твердых бытовых отходов г. Черепаново Черепановского района НСО | - |
| Татарский муниципальный округ | Все | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Татарском муниципальном округе/Объект обработки ТКО | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Татарском муниципальном округе/Объект утилизации ТКО/ Объект размещения ТКО | - |
| Тогучинский муниципальный район | Весь | Комплексный районный полигон с мусоросортировочной линией в Тогучинском районе/Объект обработки ТКО | Комплексный районный полигон с мусоросортировочной линией в Тогучинском районе/Объект утилизации ТКО/ Объект размещения ТКО | - |
| Убинский муниципальный округ | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Убинское Убинского муниципального округа | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Куйбышевском районе/Объект обработки ТКО | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Куйбышевском районе/Объект утилизации ТКО / Объект размещения ТКО |
| Усть-Таркский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Усть-Тарка Усть-Таркского района | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Татарском муниципальном округе/Объект обработки ТКО | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Татарском муниципальном округе/Объект утилизации ТКО/ Объект размещения ТКО |
| Чановский муниципальный округ | Все | Перегрузочная станция вблизи р.п. Чаны Чановского муниципального округа | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Татарском муниципальном округе/Объект обработки ТКО | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Татарском муниципальном округе/Объект утилизации ТКО/ Объект размещения ТКО |
| Черепановский муниципальный район | Все | Участок обработки на полигоне г. Черепаново Черепановского района | Полигон твердых бытовых отходов г. Черепаново Черепановского района НСО- | - |
| Чистоозерный муниципальный район | Все | Полигон ТБО в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района- | - | - |
| Чулымский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи г. Чулым Чулымского района | КПО «Левобережный»/ Объект обработки ТКО | КПО «Левобережный»/ Объект утилизации ТКО/ Объект утилизации ТКО (RDF)/ Объект размещения ТКО- |

Сведения о схеме потоков ТКО в Новосибирской области в 2029 год приведены в таблице 5.6.

Таблица 5.6. Схема потоков ТКО в Новосибирской области в 2029 год.

| Наименование начальной точки маршрута |  | Наименование конечной точки маршрута |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный район/городской округ/муниципальный округ | Муниципальные образования | Первое плечо | Второе плечо | Третье плечо |
| Баганский муниципальный район | Все | Комплексный объект в Баганском районе/ Объект обработки ТКО | Комплексный объект в Баганском районе/Объект размещения ТКО | - |
| Барабинский муниципальный район | Все | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Куйбышевском районе/Объект обработки ТКО | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Куйбышевском районе/Объект утилизации ТКО/Объект размещения ТКО | - |
| Болотнинский муниципальный район | Все | Комплексный полигон в Болотнинском районе/Объект обработки ТКО | Комплексный полигон в Болотнинском районе/Объект размещения ТКО | - |
| Венгеровский муниципальный округ | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Венгерово Венгеровского муниципального округа | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Татарском муниципальном округе/Объект обработки ТКО | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Татарском муниципальном округе/Объект утилизации ТКО/Объект размещения ТКО |
| Городской округ – город Бердск | - | Объект обработки ТКО г. Бердск | Полигон ТБО г. Бердск | - |
| Городской округ – город Искитим | - | Объект обработки ТКО г. Бердск | Полигон ТБО г. Бердск | - |
| Городской округ – город Новосибирск | - | Объект обработки ТКО на полигоне «Гусинобродский» | Полигон «Гусинобродский» | - |
|  |  | КПО «Левобережный»/ Объект обработки ТКО | КПО «Левобережный»/ Объект утилизации ТКО/ Объект утилизации ТКО (RDF)/ Объект размещения ТКО | - |
| Городской округ – город Обь | - | КПО «Левобережный»/ Объект обработки ТКО | КПО «Левобережный»/ Объект утилизации ТКО/ Объект утилизации ТКО (RDF)/ Объект размещения ТКО | - |
| Городской округ – рабочий поселок Кольцово | - | Объект обработки ТКО г. Бердск | Полигон ТБО г. Бердск | - |
| Доволенский муниципальный округ | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Довольное Доволенского муниципального округа | Комплексный объект в Краснозерском районе/Объект обработки ТКО | Комплексный объект Краснозерский район, с. Колыбелька/Карта полигона ТКО |
| Здвинский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Здвинск Здвинского района | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Куйбышевском районе/Объект обработки ТКО | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Куйбышевском районе/Объект утилизации ТКО / Объект размещения ТКО |
| Искитимский муниципальный район | Бурмистровский сельсовет Быстровский сельсовет Верх-Коенский сельсовет Мичуринский сельсовет Морозовский сельсовет Преображенский сельсовет Совхозный сельсовет Степной сельсовет Тальменский сельсовет Улыбинский сельсовет Усть-Чемский сельсовет Чернореченский сельсовет | Объект обработки ТКО г. Бердск | Полигон ТБО г. Бердск | - |
|  | Гилевский сельсовет Городское поселение рабочий поселок Линево Гусельниковский сельсовет Евсинский сельсовет Легостаевский сельсовет Листвянский сельсовет Промышленный сельсовет Шибковский сельсовет | Объект обработки ООО «Эльжи» | Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, Новосибирская область, р-н Искитимский, с/с Евсинский, в 2,7 км по направлению на восток от здания магазина д. Шадрино | - |
| Карасукский муниципальный округ | Все | Комплексный объект Карасукский муниципальный округ, г. Карасук/Объект обработки ТКО | Полигон ТБО в городе Карасуке Карасукского муниципального округа | - |
| Каргатский муниципальный район | Все | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Куйбышевском районе/Объект обработки ТКО | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Куйбышевском районе/Объект утилизации ТКО / Объект размещения ТКО | - |
| Колыванский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи р.п. Колывань Колыванского района | КПО «Левобережный»/ Объект обработки ТКО | КПО «Левобережный»/ Объект утилизации ТКО/ Объект утилизации ТКО (RDF)/ Объект размещения ТКО- |
| Коченевский муниципальный район | Все | КПО «Левобережный»/ Объект обработки ТКО | КПО «Левобережный»/ Объект утилизации ТКО/ Объект утилизации ТКО (RDF)/ Объект размещения ТКО- | - |
| Кочковский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Кочки Кочковского района | Комплексный объект в Краснозерском районе/Объект обработки ТКО | Комплексный объект Краснозерский район, с. Колыбелька/Карта полигона ТКО |
| Краснозерский муниципальный район | Все | Комплексный объект в Краснозерском районе/Объект обработки ТКО | Комплексный объект Краснозерский район, с. Колыбелька/Карта полигона ТКО | - |
| Куйбышевский муниципальный район | Все | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Куйбышевском районе/Объект обработки ТКО | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Куйбышевском районе/Объект утилизации ТКО / Объект размещения ТКО | - |
| Купинский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи г. Купино Купинского района | Комплексный объект в Чистоозерном районе/Объект обработки ТКО | Комплексный объект в Чистоозерном районе/Карта размещения ТКО |
| Кыштовский муниципальный район | Все | Комплексный объект в Кыштовском районе/ Объект обработки ТКО | Комплексный объект в Кыштовском районе/Объект размещения ТКО | - |
| Маслянинский муниципальный округ | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Мамоново Маслянинского муниципального округа | Комплексный объект в Черепановском районе/ Объект обработки ТКО | Комплексный объект в Черепановском районе/ Карта размещения ТКО |
| Мошковский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи р.п. Мошково Мошковского района | Полигон «Гусинобродский» | - |
| Новосибирский муниципальный район | Боровской сельсовет Верх-Тулинский сельсовет рабочий поселок Краснообск Криводановский сельсовет Кудряшовский сельсовет Мичуринский сельсовет Морской сельсовет Толмачевский сельсовет Ярковский сельсовет | КПО «Левобережный»/ Объект обработки ТКО | КПО «Левобережный»/ Объект утилизации ТКО/ Объект утилизации ТКО (RDF)/ Объект размещения ТКО- | - |
|  | Барышевский сельсовет Березовский сельсовет Каменский сельсовет Кубовинский сельсовет Мочищенский сельсовет Новолуговской сельсовет Плотниковский сельсовет Раздольненский сельсовет Станционный сельсовет | Полигон «Гусинобродский» | - | - |
| Ордынский муниципальный район | Нижнекаменский сельсовет Чингисский сельсовет | Полигон ТБО г. Бердск | - | - |
|  | Березовский сельсовет Вагайцевский сельсовет Верх-Алеусский сельсовет Верх-Ирменский сельсовет Верх-Чикский сельсовет Кирзинский сельсовет Козихинский сельсовет Красноярский сельсовет Новопичуговский сельсовет Новошарапский сельсовет Петровский сельсовет Пролетарский сельсовет Рабочий поселок Ордынское Рогалевский сельсовет Спиринский сельсовет Усть-Луковский сельсовет Устюжанинский сельсовет Филипповский сельсовет Шайдуровский сельсовет | Перегрузочная станция вблизи р.п. Ордынское Ордынского района | КПО «Левобережный»/ Объект обработки ТКО | КПО «Левобережный»/ Объект утилизации ТКО/ Объект утилизации ТКО (RDF)/ Объект размещения ТКО- |
| Северный муниципальный округ | Все | Комплексный объект с. Северное / Объект обработки ТКО | Комплексный объект с. Северное / Объект размещения ТКО | - |
| Сузунский муниципальный округ | Все | Перегрузочная станция вблизи р.п. Сузун Сузунского муниципального округа | Комплексный объект в Черепановском районе/ Объект обработки ТКО | Комплексный объект в Черепановском районе/ Карта размещения ТКО |
| Татарский муниципальный округ | Все | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Татарском муниципальном округе/Объект обработки ТКО | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Татарском муниципальном округе/Объект утилизации ТКО/ Объект размещения ТКО | - |
| Тогучинский муниципальный район | Весь | Комплексный районный полигон с мусоросортировочной линией в Тогучинском районе/Объект обработки ТКО | Комплексный районный полигон с мусоросортировочной линией в Тогучинском районе/Объект утилизации ТКО/ Объект размещения ТКО | - |
| Убинский муниципальный округ | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Убинское Убинского муниципального округа | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Куйбышевском районе/Объект обработки ТКО | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Куйбышевском районе/Объект утилизации ТКО / Объект размещения ТКО |
| Усть-Таркский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Усть-Тарка Усть-Таркского района | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Татарском муниципальном округе/Объект обработки ТКО | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Татарском муниципальном округе/Объект утилизации ТКО/ Объект размещения ТКО |
| Чановский муниципальный округ | Все | Перегрузочная станция вблизи р.п. Чаны Чановского муниципального округа | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Татарском муниципальном округе/Объект обработки ТКО | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Татарском муниципальном округе/Объект утилизации ТКО/ Объект размещения ТКО |
| Черепановский муниципальный район | Все | Комплексный объект в Черепановском районе/ Объект обработки ТКО | Комплексный объект в Черепановском районе/ Карта размещения ТКО | - |
| Чистоозерный муниципальный район | Все | Комплексный объект в Чистоозерном районе/Объект обработки ТКО | Комплексный объект в Чистоозерном районе/Карта размещения ТКО | - |
| Чулымский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи г. Чулым Чулымского района | КПО «Левобережный»/ Объект обработки ТКО | КПО «Левобережный»/ Объект утилизации ТКО/ Объект утилизации ТКО (RDF)/ Объект размещения ТКО- |

Сведения о схеме потоков ТКО в Новосибирской области в 2030–2035 годы приведены в таблице 5.7.

Таблица 5.7. Схема потоков ТКО в Новосибирской области в 2030–2035 годах.

| Наименование начальной точки маршрута |  | Наименование конечной точки маршрута |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный район/городской округ/муниципальный округ | Муниципальные образования | Первое плечо | Второе плечо | Третье плечо |
| Баганский муниципальный район | Все | Комплексный объект в Баганском районе/ Объект обработки ТКО | Комплексный объект в Баганском районе/Объект размещения ТКО | - |
| Барабинский муниципальный район | Все | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Куйбышевском районе/Объект обработки ТКО | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Куйбышевском районе/Объект утилизации ТКО/Объект размещения ТКО | - |
| Болотнинский муниципальный район | Все | Комплексный полигон в Болотнинском районе/Объект обработки ТКО | Комплексный полигон в Болотнинском районе/Объект размещения ТКО | - |
| Венгеровский муниципальный округ | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Венгерово Венгеровского муниципального округа | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Татарском муниципальном округе/Объект обработки ТКО | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Татарском муниципальном округе/Объект утилизации ТКО/Объект размещения ТКО |
| Городской округ – город Бердск | - | Комплексный районный полигон с мусоросортировочной линией в Искитимском районе/Объект обработки ТКО | Комплексный районный полигон с мусоросортировочной линией в Искитимском районе/Объект утилизации /Объект размещения ТКО | - |
| Городской округ – город Искитим | - | Комплексный районный полигон с мусоросортировочной линией в Искитимском районе/Объект обработки ТКО | Комплексный районный полигон с мусоросортировочной линией в Искитимском районе/Объект утилизации /Объект размещения ТКО | - |
| Городской округ – город Новосибирск | - | КПО «Правобережный»/ Объект обработки ТКО | КПО «Правобережный»/ Объект утилизации ТКО/ Объект утилизации ТКО (RDF) / Объект размещения ТКО | - |
|  |  | КПО «Левобережный»/ Объект обработки ТКО | КПО «Левобережный»/ Объект утилизации ТКО/ Объект утилизации ТКО (RDF)/ Объект размещения ТКО | - |
| Городской округ – город Обь | - | КПО «Левобережный»/ Объект обработки ТКО | КПО «Левобережный»/ Объект утилизации ТКО/ Объект утилизации ТКО (RDF)/ Объект размещения ТКО | - |
| Городской округ – рабочий поселок Кольцово | - | КПО «Правобережный»/ Объект обработки ТКО | КПО «Правобережный»/ Объект утилизации ТКО/ Объект утилизации ТКО (RDF) / Объект размещения ТКО | - |
| Доволенский муниципальный округ | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Довольное Доволенского муниципального округа | Комплексный объект в Краснозерском районе/Объект обработки ТКО | Комплексный объект Краснозерский район, с. Колыбелька/Карта полигона ТКО |
| Здвинский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Здвинск Здвинского района | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Куйбышевском районе/Объект обработки ТКО | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Куйбышевском районе/Объект утилизации ТКО / Объект размещения ТКО |
| Искитимский муниципальный район | Все | Комплексный районный полигон с мусоросортировочной линией в Искитимском районе/Объект обработки ТКО | Комплексный районный полигон с мусоросортировочной линией в Искитимском районе/Объект утилизации /Объект размещения ТКО | - |
| Карасукский муниципальный округ | Все | Комплексный объект Карасукский муниципальный округ, г. Карасук/Объект обработки ТКО | Полигон ТБО в городе Карасуке Карасукского муниципального округа | - |
| Каргатский муниципальный район | Все | Межрайонный комплекс – полигон ТКО с мусоросортировочной линией в Каргатском районе/Объект обработки ТКО | Межрайонный комплекс – полигон ТКО с мусоросортировочной линией в Каргатском районе/Объект обезвреживания ТКО/ Объект размещения ТКО | - |
| Колыванский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи р.п. Колывань Колыванского района | КПО «Левобережный»/ Объект обработки ТКО | КПО «Левобережный»/ Объект утилизации ТКО/ Объект утилизации ТКО (RDF)/ Объект размещения ТКО- |
| Коченевский муниципальный район | Все | КПО «Левобережный»/ Объект обработки ТКО | КПО «Левобережный»/ Объект утилизации ТКО/ Объект утилизации ТКО (RDF)/ Объект размещения ТКО- | - |
| Кочковский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Кочки Кочковского района | Комплексный объект в Краснозерском районе/Объект обработки ТКО | Комплексный объект Краснозерский район, с. Колыбелька/Карта полигона ТКО |
| Краснозерский муниципальный район | Все | Комплексный объект в Краснозерском районе/Объект обработки ТКО | Комплексный объект Краснозерский район, с. Колыбелька/Карта полигона ТКО | - |
| Куйбышевский муниципальный район | Все | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Куйбышевском районе/Объект обработки ТКО | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Куйбышевском районе/Объект утилизации ТКО / Объект размещения ТКО | - |
| Купинский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи г. Купино Купинского района | Комплексный объект в Баганском районе/ Объект обработки ТКО | Комплексный объект в Баганском районе/Объект размещения ТКО |
| Кыштовский муниципальный район | Все | Комплексный объект в Кыштовском районе/ Объект обработки ТКО | Комплексный объект в Кыштовском районе/Объект размещения ТКО | - |
| Маслянинский муниципальный округ | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Мамоново Маслянинского муниципального округа | Комплексный объект в Черепановском районе/ Объект обработки ТКО | Комплексный объект в Черепановском районе/ Карта размещения ТКО |
| Мошковский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи р.п. Мошково Мошковского района | КПО «Правобережный»/ Объект обработки ТКО | КПО «Правобережный»/ Объект утилизации ТКО/ Объект утилизации ТКО (RDF) / Объект размещения ТКО |
| Новосибирский муниципальный район | Боровской сельсовет Верх-Тулинский сельсовет рабочий поселок Краснообск Криводановский сельсовет Кудряшовский сельсовет Мичуринский сельсовет Морской сельсовет Толмачевский сельсовет Ярковский сельсовет | КПО «Левобережный»/ Объект обработки ТКО | КПО «Левобережный»/ Объект утилизации ТКО/ Объект утилизации ТКО (RDF)/ Объект размещения ТКО- | - |
|  | Барышевский сельсовет Березовский сельсовет Каменский сельсовет Кубовинский сельсовет Мочищенский сельсовет Новолуговской сельсовет Плотниковский сельсовет Раздольненский сельсовет Станционный сельсовет | КПО «Правобережный»/ Объект обработки ТКО | КПО «Правобережный»/ Объект утилизации ТКО/ Объект утилизации ТКО (RDF) / Объект размещения ТКО | - |
| Ордынский муниципальный район | Нижнекаменский сельсовет Чингисский сельсовет | Комплексный районный полигон с мусоросортировочной линией в Искитимском районе/Объект обработки ТКО | Комплексный районный полигон с мусоросортировочной линией в Искитимском районе/Объект утилизации ТКО/ Объект размещения ТКО | - |
|  | Березовский сельсовет Вагайцевский сельсовет Верх-Алеусский сельсовет Верх-Ирменский сельсовет Верх-Чикский сельсовет Кирзинский сельсовет Козихинский сельсовет Красноярский сельсовет Новопичуговский сельсовет Новошарапский сельсовет Петровский сельсовет Пролетарский сельсовет Рабочий поселок Ордынское Рогалевский сельсовет Спиринский сельсовет Усть-Луковский сельсовет Устюжанинский сельсовет Филипповский сельсовет Шайдуровский сельсовет | Перегрузочная станция вблизи р.п. Ордынское Ордынского района | КПО «Левобережный»/ Объект обработки ТКО | КПО «Левобережный»/ Объект утилизации ТКО/ Объект утилизации ТКО (RDF)/ Объект размещения ТКО- |
| Северный муниципальный округ | Все | Комплексный объект с. Северное / Объект обработки ТКО | Комплексный объект с. Северное / Объект размещения ТКО | - |
| Сузунский муниципальный округ | Все | Перегрузочная станция вблизи р.п. Сузун Сузунского муниципального округа | Комплексный объект в Черепановском районе/ Объект обработки ТКО | Комплексный объект в Черепановском районе/ Карта размещения ТКО |
| Татарский муниципальный округ | Все | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Татарском муниципальном округе/Объект обработки ТКО | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Татарском муниципальном округе/Объект утилизации ТКО/ Объект размещения ТКО | - |
| Тогучинский муниципальный район | Все | Комплексный районный полигон с мусоросортировочной линией в Тогучинском районе/Объект обработки ТКО | Комплексный районный полигон с мусоросортировочной линией в Тогучинском районе/Объект утилизации ТКО/ Объект размещения ТКО | - |
| Убинский муниципальный округ | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Убинское Убинского муниципального округа | Межрайонный комплекс – полигон ТКО с мусоросортировочной линией в Каргатском районе/Объект обработки ТКО | Межрайонный комплекс – полигон ТКО с мусоросортировочной линией в Каргатском районе/Объект обезвреживания ТКО/ Объект размещения ТКО |
| Усть-Таркский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Усть-Тарка Усть-Таркского района | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Татарском муниципальном округе/Объект обработки ТКО | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Татарском муниципальном округе/Объект утилизации ТКО/ Объект размещения ТКО |
| Чановский муниципальный округ | Все | Перегрузочная станция вблизи р.п. Чаны Чановского муниципального округа | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Татарском муниципальном округе/Объект обработки ТКО | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Татарском муниципальном округе/Объект утилизации ТКО/ Объект размещения ТКО |
| Черепановский муниципальный район | Все | Комплексный объект в Черепановском районе/ Объект обработки ТКО | Комплексный объект в Черепановском районе/ Карта размещения ТКО | - |
| Чистоозерный муниципальный район | Все | Комплексный объект в Чистоозерном районе/Объект обработки ТКО | Комплексный объект в Чистоозерном районе/Карта размещения ТКО | - |
| Чулымский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи г. Чулым Чулымского района | Межрайонный комплекс – полигон ТКО с мусоросортировочной линией в Каргатском районе/Объект обработки ТКО | Межрайонный комплекс – полигон ТКО с мусоросортировочной линией в Каргатском районе/Объект обезвреживания ТКО/ Объект размещения ТКО |

Схема потоков, раздельно накопленных ТКО на территории Новосибирской области

Организация раздельного накопления ТКО на территории Новосибирской области осуществляется несколькими способами:

установка специальных контейнеров для раздельного накопления полезных фракций (бумага, стекло, пластик и прочее) в жилых кварталах;

установка контейнеров для полезных фракций (бумага, стекло, пластик и пр.) и контейнеров для накопления ТКО (с пищевой составляющей) на специально отведенных местах;

создание пунктов приема вторичного сырья или организация площадок раздельного накопления ТКО;

организация передвижных пунктов накопления вторичного сырья.

Отходы, накапливающиеся на контейнерных площадках в контейнерах, предназначенных для раздельного накопления ТКО, транспортируются для последующей обработки на предприятия, имеющие необходимые производственные мощности.

Для каждого муниципального образования были определены оптимальные направления транспортирования отходов исходя из минимальных расходов на их транспортирование. Результатом решения оптимизационной задачи является схема потоков раздельно накопленных отходов на территории Новосибирской области.

Схема потоков раздельно накопленных отходов в Новосибирской области на 2025–2027 годы (до ввода в эксплуатацию комплексных объектов) приведена в таблице 5.8.

С 2028 года раздельно накопленные отходы транспортируются в соответствии со схемами потоков ТКО, указанными в таблицах 5.5–5.7.

Таблица 5.8. Схема потоков раздельно накопленных отходов в Новосибирской области на 2025–2027 годы (до ввода в эксплуатацию комплексных объектов)

| Наименование начальной точки маршрута |  | Наименование конечной точки маршрута |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный район/городской округ/муниципальный округ | Муниципальные образования | первое плечо | второе плечо |
| Городской округ – город Бердск | - | Объект обработки ООО «Эльжи» | Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, Новосибирская область, р-н Искитимский, с/с Евсинский, в 2,7 км по направлению на восток от здания магазина д. Шадрино |
| Городской округ – город Искитим | - | Объект обработки ООО «Эльжи» | Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, Новосибирская область, р-н Искитимский, с/с Евсинский, в 2,7 км по направлению на восток от здания магазина д. Шадрино |
| Городской округ – город Новосибирск | - | Объект обработки ТКО на полигоне «Левобережный» | Полигон «Гусинобродский» |
|  |  | Объект обработки ТКО на полигоне «Гусинобродский» | Полигон «Гусинобродский» |
| Городской округ – город Обь | - | Объект обработки ТКО на полигоне «Левобережный» | Полигон «Гусинобродский» |
| Городской округ – рабочий поселок Кольцово | - | Объект обработки ТКО на полигоне «Гусинобродский» | Полигон «Гусинобродский» |
| Доволенский муниципальный округ | Доволенский сельсовет | Площадка (ООО «Сервис-ЭКО») | Полигон ТБО Краснозерский район |
| Колыванский муниципальный район | рабочий поселок Колывань | Объект обработки ТКО на полигоне «Гусинобродский» | Полигон «Гусинобродский» |
| Коченевский муниципальный район | рабочий поселок Коченево | Объект обработки ТКО на полигоне «Левобережный» | Полигон «Гусинобродский» |
| Кочковский муниципальный район | Кочковский сельсовет | Площадка (ООО «Сервис-ЭКО») | Полигон ТБО Краснозерский район |
| Краснозерский муниципальный район | рабочий поселок Краснозерское | Площадка (ООО «Сервис-ЭКО») | Полигон ТБО Краснозерский район |
| Мошковский муниципальный район | рабочий поселок Мошково | Объект обработки ТКО на полигоне «Гусинобродский» | Полигон «Гусинобродский» |
| Новосибирский муниципальный район | Барышевский сельсовет, Новолуговской сельсовет, Станционный сельсовет | Объект обработки ТКО на полигоне «Гусинобродский» | Полигон «Гусинобродский» |
|  | Боровской сельсовет, Верх-Тулинский сельсовет, Криводановский сельсовет, Кудряшовский сельсовет, Мичуринский сельсовет, Морской сельсовет, рабочий поселок Краснообск | Объект обработки ТКО на полигоне «Левобережный» | Полигон «Гусинобродский» |

Раздел VI. Сведения о зонах деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами

Население в Новосибирской области распределено крайне неравномерно. Основная часть населения сконцентрирована в Новосибирской агломерации, которая находится на востоке области. Из общей численности населения по состоянию на 01.01.2025 – 2 798 170 человек – в агломерации проживает более 75% от общей численности населения. Кроме Новосибирской агломерации, других густонаселенных районов в Новосибирской области нет.

Учитывая данное обстоятельство, представляется затруднительным выполнение функций регионального оператора несколькими юридическими лицами, так как объективно не представляется возможным предоставить схожие условия исходя из территориального принципа распределения обязанностей.

В целях оптимальной организации оборота ТКО на территории Новосибирской области целесообразно функциями регионального оператора наделить одно юридическое лицо, которое бы осуществляло свою деятельность (и несло ответственность за выполнение возложенных функций) на территории всей Новосибирской области.

На рисунке 6.1. представлена зона деятельности регионального оператора.

Рисунок 6.1. Зона деятельности регионального оператора.

Сведения о зоне деятельности регионального оператора по обращению с ТКО на территории Новосибирской области представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1. Сведения о зоне деятельности регионального оператора по обращению с ТКО на территории Новосибирской области

| Наименование зоны деятельности регионального оператора | Территории муниципальных образований | Перечень труднодоступных территорий, находящихся в зоне деятельности регионального оператора |
| --- | --- | --- |
| Новосибирская область | Городской округ – город Бердск | На территории Новосибирской области отсутствуют территории, подходящие под определение «труднодоступная территория» Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» |
|  | Городской округ – город Искитим |  |
|  | Городской округ – город Новосибирск |  |
|  | Городской округ – город Обь |  |
|  | Городской округ – рабочий поселок Кольцово |  |
|  | Баганский муниципальный район |  |
|  | Барабинский муниципальный район |  |
|  | Болотнинский муниципальный район |  |
|  | Венгеровский муниципальный округ |  |
|  | Доволенский муниципальный округ |  |
|  | Здвинский муниципальный район |  |
|  | Искитимский муниципальный район |  |
|  | Карасукский муниципальный округ |  |
|  | Каргатский муниципальный район |  |
|  | Колыванский муниципальный район |  |
|  | Коченевский муниципальный район |  |
|  | Кочковский муниципальный район |  |
|  | Краснозерский муниципальный район |  |
|  | Куйбышевский муниципальный район |  |
|  | Купинский муниципальный район |  |
|  | Кыштовский муниципальный район |  |
|  | Маслянинский муниципальный округ |  |
|  | Мошковский муниципальный район |  |
|  | Новосибирский муниципальный район |  |
|  | Ордынский муниципальный район |  |
|  | Северный муниципальный округ |  |
|  | Сузунский муниципальный округ |  |
|  | Татарский муниципальный округ |  |
|  | Тогучинский муниципальный район |  |
|  | Убинский муниципальный округ |  |
|  | Усть-Таркский муниципальный район |  |
|  | Чановский муниципальный округ |  |
|  | Черепановский муниципальный район |  |
|  | Чистоозерный муниципальный район |  |
|  | Чулымский муниципальный район |  |

Раздел VII. Сведения о действующих объектах утилизации отходов от использования товаров и упаковки Новосибирской области

На территории Новосибирской области действует 16 организаций, которые занимаются утилизацией отходов от использования товаров и упаковки (далее – ОИТ).

По состоянию на 13.05.2025 только одна организация – ООО «СИБСТЕКЛО» включена в Реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих утилизацию отходов от использования товаров (далее – Реестр утилизаторов).

Остальные организации находятся в стадии включения в Реестр утилизаторов.

Совокупная производственная мощность указанных объектов составляет 436,81 тыс. тонн в год.

Все действующие объекты утилизации ОИТ расположены на территории Новосибирской агломерации, преимущественно в границах городского округа – города Новосибирска.

На объектах осуществляют утилизацию основных фракций отходов – стекла, резины, макулатуры, электронного оборудования, полимеров, дерева, нефтепродуктов.

Сведения о действующих объектах утилизации отходов от использования товаров и упаковки Новосибирской области приведены в Приложении к территориальной схеме.

Раздел VIII. Определения, обозначения и сокращения

В территориальной схеме применяются термины в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Правил разработки, рассмотрения, общественного обсуждения, утверждения, корректировки территориальных схем обращения с отходами производства и потребления, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июня 2024 г. № 775.

Принятые сокращения:

д. – деревня;

г. – город;

км – километр;

кг. – килограмм;

КПО – комплекс по переработке отходов;

куб. м – кубический метр;

м – метр;

МО – муниципальное образование;

н.п. – населенный пункт;

НСО – Новосибирская область;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ОРО – объект размещения отходов;

ПСХК – производственный сельскохозяйственный кооператив;

р. – река;

региональный оператор – региональный оператор по обращению с ТКО на территории Новосибирской области;

р.п. – рабочий поселок;

РФ – Российская Федерация;

руб. – рублей;

с. – село;

с.п. – сельское поселение;

с/с – сельский совет;

ТБО – твердые бытовые отходы;

ТКО – твердые коммунальные отходы;

тыс. – тысяч;

ул. – улица;

RDF – твердое топливо из отходов.

_________