ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку Поставка автомобилей для ремонтных и аварийных бригад на шасси Соболь NN 4x4 Комби, Газель NN 4х2 (А32R22) Комби (или эквивалент).

1. Наименование поставляемого Товара: Поставка автомобилей для ремонтных и аварийных бригад на шасси Соболь NN 4x4 Комби, Газель NN 4х2 (А32R22) Комби (или эквивалент).

2. Количество поставляемого Товара: В соответствии с п.11 Технического задания.

3. Место поставки Товара: В соответствии с п.11 Технического задания.

4. Срок действия Договора:

13.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

- 5. Срок поставки Товара:

- Период поставки Товара с даты подписания договора до 20.06.2025 г.

6. Начальная (максимальная) цена Договора:

Начальная (максимальная) цена Договора определяется на основании составляет 125 920 000,00.

В Цену Договора (цену единицы Товара) включены стоимость транспортных расходов, таможенного оформления, страхования Товара. погрузо-разгрузочные работы и иные расходы, связанные с исполнением Договора.

7. Порядок оплаты:

Оплата по Договору производится Покупателем путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании предъявленного Поставщиком Покупателю счета в срок, не превышающий 7 (семь) рабочих дней со дня подписания Сторонами товарной накладной по унифицированной форме ТОРГ-12 (далее – ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (далее – УПД).

8. Общие требования к поставляемому Товару:

8.1. Качество и комплектность Товара должны соответствовать требованиям:

– Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011
«О безопасности колесных транспортных средств»;

– ГОСТ 2.103-2013 «Единая система конструкторской документации. Стадии разработки»

– ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»;

– ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

– ГОСТ 12.2.033-78 «Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования»;

– ГОСТ Р 50574-2019 «Национальный стандарт российской федерации автомобили, автобусы и мотоциклы оперативных служб цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы. Общие требования»;

– ГОСТ 9.032-74 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения»;

– ГОСТ 9.104-2018 «Межгосударственный стандарт. Единая система защиты от коррозии и старения покрытия лакокрасочные группы условий эксплуатации», а также требованиям, обычно предъявляемым к Товару подобного рода.

8.2. Поставщик в день поставки (передачи) Товара  передает Покупателю следующие документы:

– выписку из электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС) со статусом «действующий»;

– руководство по эксплуатации на русском языке (на базовое шасси и все установленное изготовителем оборудование предусматривающее подобные документы). Так же в руководство по эксплуатации должны быть включены: выполненные электрические схемы, с указанием установленных предохранителей; гарантийные обязательства изготовителя;

– одобрение типа транспортного средства или иной документ подтверждающий соответствие транспортного средства требованиям безопасности, предъявляемым к подобным автомобилям (далее – ОТТС);

– книжку сервисного обслуживания, гарантийные талоны;

– инженерно-конструкторскою документацию, связанною с переоборудованием (дооборудованием) базового шасси, на электронном и бумажном носителе;

– акт весогабаритных данных ТС (с приложенным сертификатом о проверке весов);

комплект ключей от замков зажигания и дверей автомобиля, а также установленного оборудования (шкафчики, запирающиеся полки, тумбы, ящики и т.д.);

– сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для поставленного Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара в соответствии с требованиями Технического задания, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В этот же день Поставщик направляет Покупателю посредством ЭДО подписанные ЭЦП Поставщика:

– ТОРГ-12 либо УПД (с обязательным указанием реквизитов Договора, заявки и счета, согласно которым, осуществлена поставка Товара);

– отчет о сдаче-приемке Товара в 2 (двух) экземплярах (Приложение № 5 к Договору);

– счет на оплату поставленного Товара;

– счет-фактуру.

8.3. Конструкция должна обеспечивать удобный доступ к:

– полноразмерному запасному колесу, удобное снятие-установка;

– знаку аварийной остановки, медицинской аптечке, огнетушителям;

– водительскому инструменту.

8.4. Долговечность:

– антикоррозийная обработка автомобиля, в том числе скрытых полостей кузова и устанавливаемых элементов;

– внутренняя отделка фургона – прочный, морозоустойчивый, антивандальный пластик или рифленый алюминиевый лист.

8.5. Покрытие металлических изготавливаемых конструкций методом порошковой покраски, цвет серый, перед покрытием сталь проходит дробеструйную обработку и химическую очистку. В процессе переоборудования автомобиля должны использоваться анодированные метизы.

8.6. Требования по ремонтопригодности и возможности технического обслуживания автомобиля: должен быть обеспечен доступ (не более затруднительный чем на базовом шасси автомобиля) ко всем агрегатам, узлам, механизмам и приборам автомобиля, оборудованию, приборам, инструменту и приспособлениям, размещенным на автомобиле для выполнения работ, в т.ч. по их ТО, ремонту или замене.

8.7. Поставляемый Товар должен быть новым, изготовленным не ранее 2024 года, (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление потребительских свойств, замену составных частей). Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.

Допускается наличие технологического пробега, связанного с проведением предъявительских приемо–сдаточных испытаний и погрузкой, разгрузкой транспортного средства не более (500 км).

8.8. Специальный автомобиль подлежит обязательной сертификации и должен иметь «Одобрение типа транспортного средства».

8.9. Специальный автомобиль подлежит взвешиванию с получением Заключения о соответствии его «Одобрению типа транспортного средства».

8.10. Поставщик должен соблюдать стадии поставки автомобилей:

8.10.1. Перед началом переоборудования автомобилей Поставщик представляет Покупателю на согласование Технический проект (при необходимости техническое предложение, эскизный проект, 3D визуализацию) реконструкции автомобилей. В представленном проекте Поставщик предлагает конструкторские решения по размещению оборудования, полок стеллажей, ящиков, шкафов и т.д.

8.10.2. Периодически, но не реже 1 раза в неделю Поставщик сообщает Покупателю о ходе выполнения Договора (предоставляет план-график выполнения работ, информирует о количестве отправленных на переоборудование автомобилей с завода-изготовителя, сообщает о количестве уже переоборудованных автомобилей по типам и т.п.).

8.10.3. Поставщик изготавливает опытный образец автомобиля (по каждому типу) по Техническому проекту и представляет его покупателю. В период подготовки автомобиля к поставке Покупатель имеет право осуществлять контроль хода подготовки автомобиля.

8.10.4. По результату проведенного совместно с Поставщиком контроля хода подготовки автомобиля на предмет соответствия согласованному (утвержденному) техническому проекту, на любой стадии, в т.ч. при предварительной приемке, представитель Покупателя вправе сделать обоснованные замечания и указать на недостатки автомобиля в соответствии с согласованным (утвержденным) техническим проектом, и требовать их устранения (от полного демонтажа до замены комплектующих) без изменения окончательной стоимости всего изделия.

8.10.4. Сдача Поставщиком Покупателю опытного автомобиля.

8.10.5. На этапе подготовки специальных автомобилей к поставке Покупатель имеет право, с уведомлением Поставщика, проверять ход подготовки специальных автомобилей. Поставщик должен обеспечить Покупателю такую возможность. Так же Поставщик, по требованию Покупателя, должен обеспечить возможность поверки хода подготовки специальных автомобилей, в случае если работы выполняются с привлечением третьих лиц.

8.10.6. Все дополнительные комплекты шин быть идентичными, (одного типоразмера, должны совпадать индексы скорости и нагрузки, производитель, модель, рисунок протектора и т.д.). Шины должны быть новыми, ранее не использовавшимися, не восстановленными в том числе рисунок протектора (не восстановленный, не наваренный и т.д.), без повреждений.

9. Порядок сдачи и приемки Товара:

Стороны обязуются использовать программы электронного документооборота Диадок, Контур или программы, совместимые с ними, и аккредитованные Федеральной налоговой службой (далее – ЭДО).

Поставщик и Покупатель используют усиленную квалифицированную электронную цифровую подпись (далее – ЭЦП) для подписи документов, которая признается равнозначной собственноручной подписи владельца сертификата и порождает для подписанта юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения прав и обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются исполненными надлежащим образом с момента подписания ЭЦП Сторон ТОРГ-12 или УПД.

Поставщик направляет на электронную почту Покупателя: уведомление о готовности поставить/передать Товар по адресу, указанному в п. 1.2. настоящего Договора. Уведомление направляется Поставщиком не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до планируемой даты поставки с приложением выписки из электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС) со статусом «действующий», копию действующего ОТТС на Товар. В ОТТС должны быть отражены все изменения конструкции транспортного средства, влияющие на безопасность при движении.

Поставщик поставляет Товар Покупателю собственными силами или с привлечением третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком за свой счет собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц.

В случае выявления во время приемки Товара несоответствия количества, ассортимента, комплектности или качества в части видимых недостатков поставленного Товара условиям Договора, требованиям стандартов, либо иным данным, указанным в сопроводительных документах, удостоверяющих качество и/или количество Товара, Покупатель составляет акт по форме ТОРГ-2 (далее – Акт) и направляет его на электронную почту Поставщика: fplk.snab@bk.ru. Оригинал Акта направляется Покупателем заказным письмом по адресу Поставщика, указанному в разделе 15 Договора.

В течение 2 (двух) рабочих дней с момента направления Покупателем Акта по электронной почте Поставщик обязан подписать Акт и направить его Покупателю на адрес электронной почты: fplk.snab@bk.ru . либо в этот же срок направить мотивированный отказ от подписания Акта. В случае если в установленный настоящим пунктом срок Покупатель не получил от Поставщика подписанного Акта или мотивированного отказа от его подписания, Акт подписанный Покупателем в одностороннем порядке будет считаться бесспорно принятым Поставщиком, а также будет иметь юридическую силу и будет являться надлежащим доказательством в суде.

В случае обнаружения скрытых недостатков Товара, которые не могли быть обнаружены при его приемке, Покупатель в течение 3 (трех) календарных дней по обнаружении недостатков, но в пределах установленного гарантийного срока на Товар, письменно уведомляет об этом Поставщика и приглашает его для составления акта о скрытых недостатках. В случае если представителями Сторон будет установлено, что недостатки Товара являются следствием производственного брака, Поставщик будет обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента составления Сторонами акта о выявленных недостатках. В случае не явки представителя Поставщика в течение 3 (трех) дней после получения уведомления Покупатель составляет акт о скрытых недостатках в одностороннем порядке.

10. Гарантийные требования:

Гарантийный срок специального автомобиля должен быть не меньше гарантийного срока шасси автомобиля (базового автомобиля) и исчисляется с даты подписания ЭЦП Сторон ТОРГ-12 или УПД:

– ГАЗ-А32А12 (Соболь NN, 4х4) или аналог с соответствующими характеристиками – 48 мес. либо 200 000 км,

– ГАЗ-А32R22 (Газель Некст) или аналог с соответствующими характеристиками – 36 мес. либо 200 000 км;

Гарантийный срок начинает течь с момента поставки Товара и подписания Сторонами ТОРГ-12 или УПД.

В течение гарантийного срока, гарантийный ремонт, устранение недостатков шасси специальных автомобилей должны производится на дилерских автосервисах (СТО) завода изготовителя базового шасси автомобиля или Поставщика специальных автомобилей, при неисправностях (выявленных недостатках) связанных с переоборудованием автомобилей они должны приниматься на СТО Поставщика специальных автомобилей имеющего свои СТО на территории Московской области.

Гарантийный срок и гарантийный пробег на специальные автомобили должны быть указаны в сервисной книжке.

Все установленное в автомобиль оборудование сторонних производителей должно быть новым и приниматься в случае поломки или нештатной работы на гарантийное обслуживание.

Наличие гарантии качества удостоверяется передачей Поставщиком Покупателю соответствующих гарантийных талонов (сертификатов) и проставлением соответствующих отметок в гарантийном талоне и сервисной книжке.

11. Спецификация, адреса поставки:

11.1. Специальные автомобили

| № п/п | Наименование специальной техники | Адреса поставки | Кол-во единиц | НМЦ за ед. с НДС 20 %, руб. | НМЦД с НДС 20 %, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Специальный автомобиль на шасси ГАЗ Соболь NN 4x4 Комби (или эквивалент) | Московская область, г. Можайск, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 13, склад АО «Мособлтепло» | 10 | 5 860 000,00 | 58 600 000,00 |
| ИТОГО |  |  | 10 |  | 58 600 000,00 |
| 2 | Специальный автомобиль на шасси ГАЗ-А32R22 (Газель NEXT) (или эквивалент) | Московская область, г. Можайск, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 13, склад АО «Мособлтепло» | 12 | 5 610 000,00 | 67 320 000,00 |
| ИТОГО |  |  | 12 |  | 67 320 000,00 |
| ВСЕГО специальных автомобилей: |  |  | 22 |  | 125 920 000,00 |

Техническое ОПИСАНИЕ № 1

Специальный автомобиль ГАЗ- А32А12-930 Соболь NN Комби (4х4, грузопассажирский фургон 6 мест, ДТ) (или эквивалент)

1. Характеристики базового автомобиля

| № п/п | Наименование | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГАЗ-А32А12-930 (Соболь NN 4х4) (или эквивалент) | Подключаемый полный привод | Установлено |
|  |  | Количество мест | Не менее 6 мест (5 пассажиров + 1 водитель) |
|  |  | Тип кузова | Грузопассажирский |
|  |  | Дорожный просвет (клиренс) | Не менее 200 мм |
| 2 | Масса-габаритные характеристики | Внешние габариты | Не более 5110 х 2179 х 2490 мм |
|  |  | Колесная база | Не менее 3005 мм |
|  |  | Максимальная длина грузового отсека (базового автомобиля) | Не менее 1850 мм |
|  |  | Максимальная ширина грузового отсека (базового автомобиля) | Не более 1830 мм |
|  |  | Высота грузового отсека (базового автомобиля) | Не менее 1630 |
|  |  | Объем грузового отсека (базового автомобиля) | Не менее 3,8 м3 |
|  |  | Максимально разрешенная масса | Не более 3500 кг |
| 3 | Двигатель дизельный объёмом не менее 2,499 л | Предпусковой подогреватель | Установлено |
|  |  | Экологический класс | Не ниже Евро-3 |
|  |  | Мощность | Не менее 149 л.с. |
| 4 | Привод | Полный привод, блокируемый дифференциал заднего моста и понижающая передача | 4х4 |
| 5 | Комплектующие шасси | Кондиционер | Установлено |
|  |  | Электрические стеклоподъемники | Установлено |
|  |  | Подкрылки | Установлено |
|  |  | Бортовой компьютер (диагностика двигателя, контроль расхода топлива, мониторинг) | Установлено |
|  |  | Противотуманные фары | Установлено |
|  |  | Обогрев переднего ряда сидений | Установлено |
|  |  | USB автомагнитола с аудиоподготовкой | Установлено |
|  |  | Брызговики за каждым колесом | Установлено |
|  |  | Защита поддона картера ДВС | Установлено |

2. Доработка автомобиля

| № п/п | Наименование продукции и доработки | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Базовый автомобиль ГАЗ-А32А12 Sobol NN (6 мест, 4х4, дв. G31С, ПЖД, цвет – белый) в комплектации: 1/ST(NN),2LF,3KA,5BA,AGC (или эквивалент) | 1 |
| 1.1. | Руководство по эксплуатации на специальный автомобиль | наличие |
| 1.2. | Паспорта, руководства по эксплуатации и гарантийные талоны на установленное оборудование (если таковое имеется) | наличие |
| 1.3. | Выписка Акта весогабаритных данных ТС (сертификат о поверке весов) | наличие |
| 2. | Доработка базового автомобиля: |  |
| 2.1. | Защита поддона картера ДВС | наличие |
| 2.2. | Оклейка ТС пленкой по согласованию с Заказчиком | наличие |
| 3. | Доработка пассажирского отсека: |  |
| 3.1. | Установить автономный дизельный отопитель «Планар» не менее 2кВт | наличие |
| 3.2. | Резиновые коврики всего пассажирского отсека (первого и второго ряда сидений) | наличие |
| 4. | Доработка грузового отсека: |  |
| 4.1. | Демонтаж пластиковых боковых панелей | наличие |
| 4.2. | Установить закладные элементы для крепления стеллажей и доп. оборудования | наличие |
| 4.3. | За заводской перегородкой установить усиленную металлическую перегородку для крепления ГБ (кислород, пропан по 40 л). Обшивка перегородки фанерой и рифленым алюминиевым листом 1,5мм | наличие |
| 4.4. | Установка на перегородке специальных креплений под газовые баллоны (кислород, пропан) с крепежными элементами для намотки сварочных шлангов в транспортном положении | наличие |
| 4.5. | Установить пластиковые боковые панели завода-изготовителя (ранее установленные заводом-изготовителем) | наличие |
| 4.6. | Пол отсека влагостойкая фанера 9мм, покрытая (проклеенная герметиком) рифленым алюминиевым листом 1,5мм с герметизацией стыков (шов листа сместить под стеллажи, так чтобы проход не имел стыковочного шва), задний порог из нержавеющего уголка 2-3мм. Колесные арки пластиковые. | наличие |
| 4.7. | Обшивка задних дверей рифленым алюминиевым листом с закладными элементами на края срезов надеть травмобезопасный кант | Наличие |
| 4.8. | По правой стороне разместить стеллаж: каркас из трубы, полки перфорированный металл, отбортовка алюминиевый уголок 60х20, стеллаж с боковых сторон обшит перфорированным металлом, задняя стенка обшита оцинкованным листом; окраска порошковая темно-серого цвета. На боковой поверхности стеллажа разместить крепеж под лопаты – 2 шт., лом – 1 шт., топор – 1 шт., кувалда – 1 шт. | 1 компл. |
| 4.9. | По левой стороне разместить стеллаж: каркас из трубы, полки перфорированный металл, отбортовка алюминиевый уголок 60х20, стеллаж с боковых сторон обшит перфорированным металлом, задняя стенка обшита оцинкованным листом; окраска порошковая темно-серого цвета. Каркас первой полки стеллажа над площадкой выкатной системы д.б. строго на высоте не менее 650мм | 1 компл. |
| 4.10. | С левой стороны установить выкатную систему под генератор, платформа выкатной системы д.б. рассчитана на оборудование размерами не менее (ДхШхВ) 770х520х570мм и выдерживать вес не менее 70кг. Движущаяся часть платформы должна иметь складную ручку и фиксатор, который должен находиться с правой стороны платформы или интегрирован в ручку. Сбоку от платформы установить съемную стойку с поручнем, между горизонтальной и вертикальной частью стойки д.б. скошенный угол, допускается изготовление поручня из круглой трубы | 1 шт. |
| 4.11. | На задних распашных дверях установить карманы для размещения в них дорожных знаков | 2 шт. |
| 4.12. | Оборудовать места (карманы) для хранения дополнительного оборудования | 1 компл. |
| 4.13. | Огнетушитель с креплением ОП-5 (доступ к огнетушителю д.б. не входя в грузовой отсек и при этом не мешать в проходе) | 1 компл. |
| 5. | ТС укомплектовать: |  |
| 5.1. | Трос буксировочный, текстильный, разрывной нагрузкой не менее 10т. с крюками, в чехле (4-6 метров) | 1 шт. |
| 5.2. | Насос ножной для подкачки шин, длина шланга не менее 0,6м, не менее 6 атм., с манометром, с металлическими рабочими частями (рама, рычаг, цилиндр, поршень, шток) | 1 шт. |
| 5.3. | Водительский инструмент: домкрат, широкая подкладка под пяту домкрата, ключ для гаек колес, стальная монтажная лопатка (монтировка) | 1 компл. |
| 5.4. | Противооткатные упоры | 2 шт. |
| 5.5. | Набор автомобилиста в сумке: сумка, аптечка, знак аварийной остановки, жилет с полосами световозвращающего материала, огнетушитель | 1 компл. |
| 5.6. | Зимние ошипованные автомобильные шины (запасное колесо в комплект не входит) Nordman C235/65 R16С 121/119R (или аналог) на дисках, балансировка (год выпуска не ранее 2024 г.) | 4 компл. |

Техническое ОПИСАНИЕ № 2

Специальный автомобиль на базе ГАЗ-А32R22 (ГАЗель NEXT, 4х2, 7 мест, ДТ) (или эквивалент)

1.  Характеристики базового автомобиля

| № п/п | Параметр | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобиль | ГАЗ-А32R22 (ГАЗель НЕКСТ) (или эквивалент) |  |
| 2 | Описание автомобиля | Грузопассажирский 7-местный фургон |  |
| 3 | Колесная формула / ведущие колеса | 4х2 / задние |  |
| 4 | Тип двигателя | Дизель |  |
| 5 | Объем ДВС, не менее см3 | 2499 |  |
| 6 | Мощность двигателя, не менее л/с | 145 |  |
| 7 | Предпусковой подогреватель | Установлен |  |
| 8 | Тормозные механизмы: – Передние тормоза – Задние тормоза | Дисковые Барабанные |  |
| 9 | Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая |  |
| 10 | Объем топливного бака, не менее л | 80 |  |
| 11 | Рулевое управление | С гидроусилителем |  |
| 12 | Передняя подвеска | Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическим винтовыми пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости |  |
| 13 | Задняя подвеска | Зависимая на продольных полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами со стабилизатором поперечной устойчивости |  |
| 14 | Габариты автомобиля не более, мм | 5 607 х 2 068 х 2 753 |  |
| 15 | Колесная база, мм | 3145-3300 |  |
| 16 | Кондиционер | Установлен производителем базового автомобиля в заводских условиях, входит в заводскую комплектацию |  |
| 17 | Зеркала заднего вида | С обогревом и электрорегулировкой зеркал |  |
| 18 | Обогрев переднего ряда сидений | Есть |  |
| Дооборудование базового шасси |  |  |  |
| 1 | Замена задних рессор на усиленные |  | Да |
| 2 | Подкрылки |  | Установлены |
| 3 | Брызговики за каждым колесом |  | Установлены |
| 4 | Противотуманные фары |  | Установлены |
| 5 | USB автомагнитола с аудиоподготовкой |  | Установлена |
| 6 | Защита поддона картера ДВС |  | Установлена |

2. Доработка автомобиля

| № п/п | Наименование продукции и доработки | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Базовый автомобиль ГАЗ-А32R22 ГАЗель NEXT (7 мест, 4х2, дв. G31, ПЖД, цвет – белый, комплектация ST) (или эквивалент) | 1 |
| 1.1. | Руководство по эксплуатации на специальный автомобиль | 1 компл. Наличие |
| 1.2. | Паспорта, руководства по эксплуатации и гарантийные талоны на установленное оборудование (если таковое имеется) | 1 компл. Наличие |
| 1.3. | Выписка Акта весогабаритных данных ТС (приложить сертификат о поверке весов) | 1 компл. Наличие |
| 2. | Доработка базового автомобиля: |  |
| 2.1. | Установка кондиционера в кабину ТС от привода ДВС | наличие |
| 2.2. | Под сдвижной дверью установить подножку на 3-х опорах во всю длину сдвижной и боковой (пассажирской) двери с антискользящим покрытием из просечно-вытяжного листа (ПВЛ). Покрытие металлических элементов порошковой краской черного цвета с предварительной подготовкой металла к покраске. Крепление подножки болтовым соединением к несущей конструкции ТС | наличие |
| 2.3. | Задняя подножка усиленная с антискользящим покрытием из просечно-вытяжного листа (ПВЛ). Конструкция подножки с учетом дальнейшей установки ТСУ. Покрытие металлических элементов порошковой краской черного цвета с предварительной подготовкой металла к покраске. Крепление подножки болтовым соединением к несущей конструкции ТС | наличие |
| 2.4. | На крыше автомобиля установить съемный багажник (на всю длину горизонтальной плоскости крыши) для перевозки приставной лестницы и инструмента массой до 150кг. (предусмотреть проем для открывания люка пассажирского отсека). Материал каркаса профильная стальная труба с настилом перфорированным стальным листом по всей площади пола багажника. Покрытие металлических элементов порошковой покраской в темно-серый цвет с предварительной подготовкой металла к покраске | наличие |
| 2.5. | Наличие лестницы на задней правой двери для доступа к багажнику на крыше автомобиля (окраска аналогична покраске багажника). Наличие резинового фиксатора-отбойника двери с лестницей | наличие |
| 2.6. | Оклейка ТС пленкой по согласованию с Заказчиком | наличие |
| 3. | Доработка пассажирского отсека: |  |
| 3.1. | Между сидений первого ряда установить автономный дизельный отопитель «Планар» не менее 2кВт | 1 шт. |
| 3.2. | Резиновые коврики всего пассажирского отсека (первого и второго ряда сидений) | 1 компл. |
| 4. | Доработка грузового отсека: |  |
| 4.1. | Демонтаж пластиковых боковых панелей завода-изготовителя | Наличие |
| 4.2. | Установка закладных элементов для крепления стеллажей и дополнительного оборудования | Наличие |
| 4.3. | За заводской перегородкой установить усиленную металлическую перегородку для крепления ГБ (кислород, пропан). Обшивка перегородки фанерой и рифленым алюминиевым листом 1,5мм | Наличие |
| 4.4. | Установка на перегородке специальных креплений под газовые баллоны (кислород, пропан) с крепежными элементами для намотки сварочных шлангов в транспортном положении | 1 компл. |
| 4.5. | Установить пластиковые боковые панели завода-изготовителя (ранее установленные заводом-изготовителем) | Наличие |
| 4.6. | Пол отсека влагостойкая фанера 9мм, покрытая (проклеенная герметиком) рифленым алюминиевым листом 1,5мм с герметизацией стыков (шов листа сместить под стеллажи, так чтобы проход не имел стыковочного шва), задний порог из нержавеющего уголка 2-3мм. Колесные арки пластиковые. | Наличие |
| 4.7. | Обшивка задних дверей рифленым алюминиевым листом с закладными элементами на края срезов надеть травмобезопасный кант | Наличие |
| 4.8. | По правой стороне разместить стеллаж: каркас из трубы, полки перфорированный металл, отбортовка алюминиевый уголок 60х20, стеллаж с боковых сторон обшит перфорированным металлом, задняя стенка обшита оцинкованным листом; окраска порошковая темно-серого цвета. На боковой поверхности стеллажа разместить крепеж под лопаты – 2 шт., лом – 1 шт., топор – 1 шт., кувалда – 1 шт. | 1 компл. |
| 4.9. | По левой стороне разместить стеллаж: каркас из трубы, полки перфорированный металл, отбортовка алюминиевый уголок 60х20, стеллаж с боковых сторон обшит перфорированным металлом, задняя стенка обшита оцинкованным листом; окраска порошковая темно-серого цвета. Каркас первой полки стеллажа над площадкой выкатной системы д.б. строго на высоте не менее 650мм | 1 компл. |
| 4.10. | С левой стороны установить выкатную систему под генератор, платформа выкатной системы д.б. рассчитана на оборудование размерами не менее (ДхШхВ) 770х520х570мм и выдерживать вес не менее 70кг. Движущаяся часть платформы должна иметь складную ручку и фиксатор, который должен находиться с правой стороны платформы или интегрирован в ручку. Сбоку от платформы установить съемную стойку с поручнем, между горизонтальной и вертикальной частью стойки д.б. скошенный угол, допускается изготовление поручня из круглой трубы | 1 шт. |
| 4.11. | На задних распашных дверях установить карманы для размещения в них дорожных знаков | 2 шт. |
| 4.12. | Оборудовать места (карманы) для хранения дополнительного оборудования | 1 компл. |
| 4.13. | Огнетушитель с креплением ОП-5 (доступ к огнетушителю д.б. не входя в грузовой отсек и при этом не мешать в проходе) | 1 компл. |
| 5. | ТС укомплектовать: |  |
| 5.1. | Трос буксировочный, текстильный, разрывной нагрузкой не менее 10т. С крюками, в чехле (4-6 метров) | 1 шт. |
| 5.2. | Насос ножной для подкачки шин, длина шланга не менее 0,6м, не менее 6 атм., с манометром, с металлическими рабочими частями (рама, рычаг, цилиндр, поршень, шток) | 1 шт. |
| 5.3. | Противооткатные упоры | 2 шт. |
| 5.4. | Набор автомобилиста в сумке: сумка, аптечка, знак аварийной остановки, жилет с полосами световозвращающего материала, огнетушитель | 1 компл. |
| 5.5. | Зимние ошипованные автомобильные шины (запасное колесо в комплект не входит) Nordman C195/75R16С 107/105R (или аналог) на дисках, балансировка | 6 компл. |